NIWELETA W PROGRAMIE GEOPLAN WSPÓŁPRACUJĄCYM Z GEOSTAR 6i

Tworzenie

Niweletę w programie Geoplan można utworzyć w następujące sposóby;

- Utworzyć graficznie wskazując myszka kolejne punktu załamania niwelety

- Wczytać współrzędne linii niwelety z liku tekstowego w formaci XYZ

- Wczytać linie niwelety z programu Autocad lub Microstation poprzez plik w formacie DXF jako linie lamaną i następnie wybierając linie niwelety wybrać opcje poprzez prawe menu kontekstowe myszki – „zamień na Niwelete”

- zamiana linii łamanej na Niwelete poprzez prawe menu kontekstowe myszki – „zamień na Niwelete”

Właściwości (cechy) niwelety

Wybór właściwości Niwelety powoduje ukazanie się dialogu:

Właściwości Niwelety – zakładka punkty niwelety

W poniższej tabeli zestawiono zawartość kolumn

| Nazwa kolumny | Opis |
| --- | --- |
| Wsp. Pozioma, Wsp. Pionowa | Współrzędne punktów konturu, określają położenie punktu na mapie |
| Rzędna Z | Rzędna punktu |
| Kilometraż wyliczony | Kilometraż punku wyliczany na zasadzie sumowania odcinków. |
| Kilometraż zadany | Wprowadza się ręcznie w przypadku, gdy kilometraż wyliczony jest różny od rzeczywistego kilometrażu. Punkt służy do korekty wyliczeń rzeczywistego kilometrażu |
| Korekta | Kolumna wyliczana, słudzy do wyliczania Kilometrażu rzeczywistego |
| Kilometraż rzeczywisty | Kilometraż wprowadzany do bazy danych uwzględniający korekty |

Właściwości Niwelety – zakładka opcje graficzne

Po wprowadzeniu punktów niwelety należy wyliczyć jej kilometraż. Jest to operacja konieczna przed przystąpieniem do dalszych działań. Można to wykonać sumując długości odcinków niwelety, lub obliczać z korektą, gdy jakiś punkt ma rzeczywisty kilometraż inny niż wyliczony z długości odcinków. Aby to skorygować należy w kolumnie „kilometraż zadany” wprowadzić dla danych punktów wartości takie, jakie są oczekiwane;

następnie należy wybrać z menu Kilometraż Policz

Operacje na Niwelecie

Niweleta daje następujące możliwości i opcje poprzez wybór z Menu NarzędziaNiweleta

Wejscie do Menu Niweleta

- Wyczyść rzuty otworów na niwelete – usuwa z warstwy Niewleta linie rzutów otworów na Niweletę.

- Pokaż rzuty otworów z kilometrażem na Niweletę – przegląda bazę danych GeoStar znajdując otwory z wprowadzonym kilometrażem, po czym rysuje na mapie linie od otworu do punktu na Niwelecie o tym kilometrażu.

- Rzutuj wszystkie otwory bez kilometrażu na Niweletę – przegląda bazę danych GeoStar znajdując otwory bez wprowadzonego kilometrażu, po czym rzutuje ten otwór prostopadle na Niweletę. Położenie miejsca rzutowania na niweletę można ręcznie przy pomocy myszki przesunąć.

- Wprowadź kilometraż punktów rzutowania otworów do GeoStar – Znajduje wszystkie linie rzutowania otworów i wprowadza je do bazy danych GeoStar.

- Pokaż kilometr punktu na niwelecie – po najechaniu myszką na Niweletę wyświetla sie na dolnym pasku statusu kilometraż wskazanego miejsca.

- Usuń – usuwa Niweletę z rysunku. Niwelety nie da się usunąć tak jak każdego innego obiektu wybierając myszka i np. naciskając klawisz „Delete”.

# Sposób Postępowania

1. Wprowadzić niweletę

2. Obliczyć kilometraż niwelety – z panelu Właściwości menu KilometrażPolicz

3. Rzutuj wszystkie otwory bez kilometrażu na Niweletę

5. Wprowadź kilometraż punktów rzutowania otworów do GeoStar

W dalszej części można wykonać przekroje przy pomocy programu GeoStar

Przykład Niwelety w programie Geoplan.

Na powyższym rysunku pokazano przykład Niwelety w programie GeoPlan. Krzyżykami oznaczono otwory a strzałkami rzutowania otworów na Niwelete.