4. Tworzenie i modyfikacja wirtualnych otworów na podstawie przekroju (tylko wersja Professional i Ultimate)

Na podstawie wykonanego wcześniej przekroju  można miejscach we wskazanych myszką utworzyć otwory fikcyjne wirtualne, których litologia będzie odpowiadać przekrojowi. Warunkiem jest utworzenie przy pomocy kreatora warstw najwyższej warstwy litologicznej na poziomie gruntu oraz innych warstw których litologia ma wystąpić w otworze wirtualnym.  W tym celu wybieramy z Menu  Narzędzia -> Utwórz nowy otwór w miejscu wskazanym. Spowoduje to pojawienie się zielonej linii przesuwanej wraz z kursorem myszy co pokazano na poniższym rysunku.

Rys. 4.1 Tworzenie wirtualnego otworu w miejscu wskazanym myszką

Klikniecie spowoduje ukazanie się pokazanego poniżej okienka dialogowego . Jego potwierdzenie spowoduje otwarcie bazy danych i utworzenie otworu.

Jeśli okaże się że utworzony otwór ma niewłaściwą rzędną lub na podstawie mapy pragniemy skorygować jego współrzędne, możliwe jest skorygowanie litologii dopasowując ją do nowej lokalizacji. Dotyczy to jednak jedynie otworów wirtualnych oraz rzutowanych na przekrój. W tym celu  to należy:

- Dokonać korekty współrzędnych lub rzędnej w bazie danych.

- Uruchomić aplikacje przekroje i ponownie wczytać wcześniej zachowany przekrój (podczas wczytania wystąpią komunikaty o zmianie współrzędnych lub rzędnej otworu).

- Wybrać z menu Narzędzia -> Dostosuj litologie istniejącego otworu do przekroju po czym wskazać otwór którego lokalizacja została zmieniona. Pokazano to na poniższym rysunku

.