1.4.2. Szrafury i grunty

Szrafury w GeoStar są grafikami bitmapowymi umieszczonymi domyślnie w katalogu: C:\Program Files\Soft-Projekt\GeostarXX\Szrafury\. Rysunki szrafur można tworzyć i dodawać jako nowe. Aby program mógł z nich korzystać należy skonfigurować słownik szrafur i gruntów przyporządkowując nazwie gruntu

- Kod

- Plik - rysunek szrafury, rozszerzenie .BMP jest domyślne i dodawane automatycznie

- Nazwa gruntu

- Symbol gruntu

- Kolor (domyślny dla warstw na przekrojach i kartach otworu)

- Grupa – umożliwia szybsze wprowadzanie do bazy danych

- RODZAJ GRUNTU – S-spoiste, P- piaszczyste. Myślnik oznacza grunty skaliste i inne które nie można zaklasyfikować do S lub P

Wybór Szrafury i grunty spowoduje otwarcie się okna widocznego na rysunku numer 1.4.3. Okno umożliwia modyfikowanie słownika szrafur.

Rys. 1.4.3 Okno Szrafury i grunty

Standardowa baza szrafur i gruntów może być zmieniana lub uzupełniana. Zmiana rysunku szrafury następuje  po dwukrotnym kliknięciu okienka Wzór szrafury i wybraniu odpowiedniego pliku rysunku graficznego. By dostawić nowy rodzaj wydzielenie litologicznego należy skorzystać z opcji Wstaw co spowoduje pojawienie się okienka (rys 1.4.3). W miejsce kod wybieramy nie wykorzystany jeszcze kod litologiczny, wybieramy Plik rysunku Szrafury po czym wypełniamy pozostałe pola,

Rys. 1.4.3 Okno wyboru opcji przy dodawaniu szrafuj

Tworzenie nowych wzorów szrafur

Aby utworzyć nowy wzór szrafury można wykorzystać rysunek istniejącej szrafury lub wcześniej w programie graficznym np. Paint zrobić nową. Nową szrafurę tworzymy wczytując dowolny podobny plik BMP z katalogu szrafur i obrabiając w programie graficznym zachować z nową krótką nazwą bez polskich liter,

Zmiana całego słownika szrafur na inny

Nową szrafurę trzeba zapisać w wybranym przez nas katalogu i następnie wykorzystując ikonę Opcje szrafur. Pojawi się dialog (rys 1.4.5)

Rys. 1.4. 5. Okno wyboru katalogu szrafur

Rysunki szrafur znajdują się domyslnie w katalogu szrafur:

Dla polskiej wersji językowej jest  to: C:\Program Files\Soft-Projekt\GeostarXX\Szrafury\.

Dla angielskiej wersji językowej: C:\Program Files\Soft-Projekt\GeostarXX\Szrafury.ANG\.

W przypadku, gdy na potrzeby jakiegoś opracowania chcemy utworzyć inny słownik, gdzie grunty oznaczane są innymi szrafurami (lub symbolami, kolorami, nazwami)  należy wybrać przycisk Utwórz nowy słownik.

Rys. 1.4.6. Tworzenie nowego słownika szrafur

Należy wprowadzić nazwę słownika oraz czy na początek ma być to słownik domyślny czy pusty.

Zmiana słownika następuje po wyborze Inny z ramki  Plik słownika szrafur – rys . 1.4. 5. Powrót do domyślnego następuje po wybraniu Domyślnie (Szrafury.fdb).

W przypadku pracy zespołowej na kilku stanowiskach wspólny słownik można umieścić w bazie danych Geostar (np. na serwerze)