51-616 Wrocław ul. Parkowa 25

tel. (071) 3488-222. Email:softproj@pnet.pl

- GeoStar 6

- Dokumentacja użytkownika

- Zarządzanie bazą danych

- i programy użytkowe

- Opracował: 	mgr inż. Jan Szymański

Wrocław, styczeń 2014 rok

SPIS TREŚCI

1. PROGRAM GŁÓWNY	5

1.1. Programy użytkowe	5

1.2 Tematy	6

1.3 Eksport-Import	6

1.4. Opcje i zarządzanie	11

1.4.1 Zarządzanie tematami	11

1.4.2. Szrafury i grunty	13

1.4.3 Menadżer baz	14

1.4.4 Wygląd pulpitu	16

1.4.5 Konfiguracja	16

2. BAZA DANYCH GEOSTAR, INFORMACJE OGÓLNE, WPROWADZANIE DANYCH I ICH EDYCJA	17

2.1 Dane ogólne	19

2.2. Wykonanie	21

2.3. Definiowanie pól	22

2.4. Litologia	24

2.5  Próbki	29

2.6 Sondowanie dynamiczne	30

2.7 Sondowanie cylindryczne	35

2.8 Transakcje i cofanie zmian	37

3. UNIWERSALNA KARTA OTWORU ( DEFINIOWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA)	37

3.1 Szablony karty	39

3.1.1 Parametry kolumn	39

3.1.2 Grupowanie kolumn	41

3.1.3 Wczytaj szablon	41

3.1.4 Zachowaj jako szablon	41

3.1.5 Zachowaj w bazie danych dla wszystkich otworów tematu.	41

3.2 Preferencje	41

3.2.1 Tytuły domyślne	42

3.2.2 Wymiary strony	42

3.2.3 Ogólne	43

3.2.4 Nagłówek	43

4. KARTA SONDOWAŃ CYLINDRYCZNYCH	45

5. KARTA SONDOWAŃ DYNAMICZNYCH	46

5.1 Preferencje	48

5.2 Tytuły	49

5.3 Poziomy wodonośne	49

6. PRZEKROJE GEOLOGICZNE	50

6.1 Wybór linii przekroju geologicznego	51

6.2 Rysunek przekroju	52

6.2.1 Skala i słupki przekroju geologicznego	54

6.2.1.1 Ogólne	54

6.2.1.2 Słupki	54

6.2.2 Preferencje	58

6.2.2.1 Ogólne	58

6.2.2.2 Hydro	59

6.2.2.3 Tytuł i legenda	60

6.2.2.4 Zapisywanie	60

6.2.3 Łączenie warstw litologicznych	61

6.2.4 Ręczna edycja przekroju	61

6.2.5 Edycja punktów graficznych	68

6.2.6 Przedstawianie sondowań dynamicznych na przekrojach geologicznych	71

6.2.7  Praca na przekroju geologicznym po przerwaniu połączenia z bazą danych	72

7. NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA I PROBLEMY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA GEOSTAR	73

7.1 Ogólne	73

7.2 Karty otworów	74

7.3 Przekroje	74

7.3.1 Duża ilość poziomów wodonośnych na przekrojach.	74

7.3.2 Drukowanie przekrojów.	74

7.3.3 Odległość poziomów wodonośnych od słupka	75

7.4 Instalowanie.	75

7.2 Co zrobić by Acrobat Reader czytał transparentne mapy bitowe                  ( szrafury są kolorowe)?	75

7.3 Tworzenie i modyfikacja wirtualnych otworów na podstawie przekroju (tylko wersja Professional i Ultimate)	76

8. NIWELETA W PROGRAMIE GEOPLAN WSPÓŁPRACUJĄCYM Z GEOSTAR 6i	77

8.1 Tworzenie niwelety	77

8.2 Właściwości (cechy) niwelety	78

8.3 Operacje na niwelecie	79

9. NUMEROWANIE ZAŁĄCZNIKÓW W WERSJI PROFESIONAL ORAZ ULTIMATE	81

9.1 Automatyczne numerowanie załączników w Geostar 6i Professional	81

9.2 Automatyczne numerowanie załączników W Geostar 6i Ultimate	81

- Uwaga: Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytych metod, niewłaściwego lub błędnego użycia oprogramowania, a także za jakość wzorów i metod użytych w oprogramowaniu. Użytkownik oprogramowania powinien wyrywkowo sprawdzać czy wyniki obliczeń są zgodne z oczekiwanymi

### 1. PROGRAM GŁÓWNY

Po zainstalowaniu i uruchomieniu GeoStar6i.exe. pokaże nam się menu główne z panelem roboczym rys 1. Wybór zakładki „Programy użytkowe, Tematy, Eksport-Import, Opcje i zarządzanie” powoduje rozwijanie się paneli każdej z nich.

### Rys. 1  Menu główne programu GeoStar

### 1.1 Programy użytkowe

Uruchomienie Programy użytkowe spowoduje rozminięcie się listy z możliwością wyboru interesującej nas opcji jednego z modułów GeoStar 6i. Przedstawia to rysunek numer

Rys.1.1 Programy użytkowe

### 1.2 Tematy

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu GeoStar6.exe wybór opcji Tematy spowoduje rozwinięcie się okna widocznego na rys 1.2. Z tego miejsca możliwe jest tworzenie nowych tematów, ich sortowanie wg grup, dat wprowadzenia oraz wybieranie konkretnych tematów jako bieżących.

- Rys.1.2 Zakładka Tematy

Po wyborze opcji Nowy temat otworzy się okno tworzenia nowego tematu opisane w rozdziale 1.4.1

### 1.3 Eksport-Import

Wybór Import-Export rozwinie listę wyboru do następujących możliwości (rys. 1.3 ).

- Kopiowanie pomiędzy tematami- umożliwia kopiowanie lub przenoszenie danych z tematu do tematu w ramach jednej bazy danych GeoStar. Pokazuje to rys 1.3.1

Przenosić / kopiować można wszystkie, lub też tylko wybrane przez nas otwory, przy włączonej lub wyłączonej opcji kopiowanie zdublowanych.

- Export do Interbase- tworzy nową bazę danych Interbase (pliki typu GDB) i exportuje do niej dane wybranych otworów bieżącego tematu. Jest to widoczne na rysunku 1.3.2

- Import z Interbase- pozwala wczytać dane otworów z innej bazy danych (innego pliku.GDB) przedstawia to rysunek numer 7

- Exporty specjalne- tworzy plik tekstowy, do którego eksportuje wybrane tabele. Plik może być wczytywany przez program Excell.

- Import DBF - importuje dane otworów i przekroje z wcześniejszych wersji GeoStar. (rys 8).

- Import plików CSV- umożliwia wprowadzenie do bazy danych współrzędnych, którymi dysponujemy jako plik tekstowy

- Archiwizacja- archiwizowanie spakowanej zipem bazy danych

- Wyślij-emailem- wysyłanie pocztą elektroniczną danych z wybranych otworów

- Rys.1.3a  Zakładka Okno Import-Eksport

Rys 1.3b  Kopiowanie pomiędzy tematami

Rys. 1.3c  Eksport danych otworowych do Interbase (w formacie GeoStar)

W przypadku eksportu do pliku Interbase zostaje utworzony plik w formacie Interbase zawierający kompletna bazę danych wybranych otworów. Plik ten można przenieść na Pen Drive na inny komputer lub wysłać emailem. Tak przeniesiony plik można zaimportować do bazy danych Geostar na innym komputerze. Okienko importu pokazano na rysunku

Rys. 1.3d  Import z Interbase

Aby odczytać dane otworowe oraz przekroje z programu z programu GeoStar 3i, który miał bazę danych w formacie DBF należy wybrać opcje Import GeoStar 3i. Następnie wskazać katalog importowanej bazy danych i wybrać otwory, które chcemy zaimportować. Powinny być zaznaczone wszystkie tabele.

Rys. 1.3e  Okno importu danych z wcześniejszych wersji GeoStar

Dane otworowe zawarte w bazie danych można wyeksportować do plików tekstowych lub Dbase w formacie DBF.

Rys 1.3f  Export danych do plików tekstowych oraz Dbase (*.DBF)

Po wyborze opcji eksport do pliku tekstowego pojawi się okienko dialogowe pokazane poniżej. Z okienka wybieramy tabele i otwory, które chcemy wyeksportować. Dane ogólne są w tabeli GS_OTWORY, litologia w tabeli GS_LIT, próby laboratorium w tabeli GS_PROBY.

Rys 1.3g  Export danych do plików tekstowych

Po wyborze otworów i wybraniu Exportu pojawi się okienko nazwy pliku oraz okienko wyboru pól. Do pliku tekstowego zostaną wysłane tylko wybrane pola.

Rys 1.3h  Wybór pól eksportowanej tabeli do pliku tekstowego

### 1.4 Opcje i zarządzanie

Wybór tej opcji spowoduje otwarcie się okna widocznego na rysunku numer 1.4.

Rys. 1.4  Okno Opcje i zarządzanie

### 1.4.1 Zarządzanie tematami

Wybór opcji Zarządzanie tematami spowoduje otwarcie okna widocznego na rysunku numer 10. Okno to daje możliwość tworzenia nowych tematów, ich usuwanie, edycję, zmianę użytkownika lub właściciela tematów, klasyfikowanie tematów do utworzonych grup oraz wybór tematu jako aktywnego. Z tego miejsca możliwe jest tworzenie nowych tematów, ich sortowanie wg grup, dat wprowadzenia oraz wybieranie konkretnych tematów jako bieżących. Po wyborze opcji Nowy temat otworzy się okno widoczne na rysunku numer 2. Trzeba uzupełnić pole Nazwa skrócona nie używając spacji oraz polskich liter. Dzięki niej będzie tworzony filtr do wszystkich tabel bazy, które będą związane z tym tematem. Od tego momentu wszystkie aplikacje programu GeoStar i 11GeoPlan będą pracowały na wybranym przez nas temacie.

Pełna nazwa tematu jest polem opisowym i tu mogą być wpisywane dowolne litery. W oknie tym można również wybrać, jakiego rodzaju współrzędnymi będziemy dysponować. Jest to istotne szczególnie w sytuacji, gdy chcemy pracować w programie 11GeoPlan z danymi wprowadzonymi w GeoStar.

.

Rys 1.4.1a  Okno Zarządzania tematami

Rys 1.4.1b  Tworzenie nowego tematu

### 1.4.2 Szrafury i grunty

Wybór Szrafury i grunty spowoduje otwarcie się okna widocznego na rysunku numer 1.4.2a. GeoStar 6 umożliwia tworzenie własnych baz szrafur i gruntów. Standardowa baza szrafur i gruntów może być zmieniana lub uzupełniana przy wykorzystaniu opcji Wstaw (rys 1.4.2b). Nową szrafurę trzeba zapisać w wybranym przez nas katalogu i następnie wykorzystując ikonę Opcje szrafur (rys 1.4.2a) wskazać Katalog szrafur, z którym chcemy pracować.

Rys. 1.4.2a Okno Szrafury i grunty

Rys. 1.4.2b Okno wyboru opcji przy dodawaniu szrafur

Rys. 1.4.2c  Okno wyboru katalogu szrafur

### 1.4.3 Menadżer baz

Menadżer baz umożliwia zarządzanie bazami danych (rys 1.4.3. a). Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu GeoStar6.exe program tworzy i wybiera domyślną bazę danych i nie ma potrzeby jej zmiany. Wszystkie tematy robocze zawarte są, zazwyczaj, w jednej bazie danych. Jednak bazę danych można zmienić na inną np. stworzoną na innym komputerze lub na bazę stworzoną do osobnej grupy tematów W tym celu wybieramy Menadżer baz i wchodzimy do zakładki Baza danych. Wyboru bazy danych dokonuje się przy pierwszym uruchomieniu programu, tak więc podczas normalnej pracy nie ma potrzeby jej zmiany. Dokonać tego można w następujący sposób:

- Lokalna Firebird (lub Interbase) – połączenie z bazą danych odbywa się poprzez wskazanie pliku typu .gdb zawierającego bazę danych. Dotyczy to przypadku, gdy baza danych jest na tym samym komputerze.

- Serwer Interbase/Firebird – połączenie odbywa się poprzez wskazanie nazwy lub adresu IP komputera serwera. Następnie należy wskazać tzw. alias Firebird, lub pełną ścieżkę dostępu do pliku bazy danych na serwerze. Co opisano w części instalacyjnej dokumentacji. Nie można tu korzystać z sieciowych skrótów do nazw katalogu.

- Wybór bazy danych ORACLE zostało opisane w dodatkowym złączniku

- Poprzez Wybór bazy poprzez Alias BDE. Metoda ta nie jest obecnie zalecana, gdyż wymaga dodatkowo sterowników BDE. Stosuje się ją przy pracy programu z wykorzystaniem bazy danych znajdującej się na innym komputerze, stanowiących serwer. Tworzenie Aliansu BDE zostało opisane w części instalacyjnej. Ważne jest, aby w nazwie Aliansu był zawarty łańcuch „GEOSTAR” np.: ORA_GEOSTAR_WB dla bazy danych ORACLE lub INTB_GEOSTAR_WB.  Dzisiaj ma znaczenie historyczne i ma zastosowanie we wcześniej skonfigurowanych bazach danych głownie Oracle.

Bazę danych można wybrać i zatwierdzić wybór przyciskiem Wybierz i akceptuj zmianę bazy danych.

Program  zażąda hasła i, po zalogowaniu do bazy danych, zweryfikuje zgodność tabel bazy danych z wzorcem SQL, po czym ukażą się tabele programu. W tym momencie program GeoStar rozpoczyna pracę na wybranej bazie.

Rys. 1.4.3a Okno zarządzania tematami i bazą danych w przypadku wyboru bazy lokalnej

Rys. 1.4.3b Okno zarządzania tematami i bazą danych w przypadku wyboru bazy wybranej na serwerze

Kolejna zakładka przy Menadżerze baz to Użytkownicy baz. W tym miejscu można wprowadzać kolejnych użytkowników lub też zmieniać hasła dla użytkowników już istniejących. Opisano to w dodatku zarządzanie użytkownikami.

### 1.4.4 Wygląd pulpitu

Rys. 1.4.4 Okno wyglądu pulpitu

Umożliwia zmianę tła pulpitu lub użycie wskazanego obrazu jako tła.

### 1.4.5 Konfiguracja

Konfiguracja umożliwia wybór starej lub nowej stratygrafii wykorzystywanej w bazie danych, dodawanie aplikacji na pasku zadań oraz szybki wgląd w typy sterowników wykorzystywanych w programie.

Rys. 14.5a  Okno konfiguracji pakietu GeoStar

Rys. 1.4.5b  Okno konfiguracji pakietu GeoStar

Zakładka administrator służy tylko dla osoby administrującą baza danych

Uwagi dodatkowe.

We wcześniejszych wersjach GeoStar (2 i 3) każdy temat i miały swoje tabele danych w osobnej bazie. Wersja 6 jest wersją sieciową i pracuje na tabelach jednej bazy danych, która jest filtrowana poprzez wybór tematu. W porównaniu do GeoStar5 wersja 6 daje możliwości łączenia wybranych tematów w grupy i sortowania ich wedle potrzeb.

### 2. BAZA DANYCH GEOSTAR, INFORMACJE OGÓLNE, WPROWADZANIE DANYCH I ICH EDYCJA

Baza danych GeoStar jest zbiorem informacji zawartych w polach. Pola zgrupowane są w rekordach i zawierają informacje np.: o jednej warstwie litologicznej. Dla prostszego poruszania się po bazie danych został stworzony element graficzny – pasek nawigatora widoczny na rys. 2.0. Zawiera on następujące zakładki umożliwiające edycję danych:

- Dodaj – dodawanie nowego rekordu do bazy danych

- Skasuj – kasowanie aktualnie podświetlonego (używanego) rekordu. Spowoduje usunięcie wszystkich danych w polach rekordu

- Edycja – umożliwia wprowadzanie lub poprawianie danych już istniejących

- Zatwierdź – wprowadza edytowane dane do bazy. Operacja ta jest konieczna każdorazowo po wprowadzeniu nowych danych lub poprawieniu danych już istniejących

- Anuluj – anulowanie operacji poprzedniej

- Odśwież – powoduje ponowne wczytanie do bazy danych bieżącego rekordu z dysku, który mógł zostać zmodyfikowany w tym czasie przez innego użytkownika. Operacja ta, ma więc sens, jedynie w przypadku pracy w sieci

Rys. 2.0  Pasek nawigatora obsługujący bazę danych

Zakładki

Chcąc wprowadzić dane otworu lub punktu należy najpierw utworzyć otwór. Po uruchomieniu programu z menu głównego należy wybrać Baza danych. Otworzy to okno dialogowe, umożliwiające wprowadzenie podstawowych informacji o otworze takich jak:

- Dane ogólne – wprowadzenie ogólnych danych geologicznych o otworze

- Wykonanie – tu umieszcza się informacje o lokalizacji, wykonaniu oraz dacie badań

- Definiowanie pól – umożliwia definiowanie własnych pól dla otworu, które będą wykorzystane w kartach otworu jako dodatkowa kolumna lub w raportach

- Litologia – określenie kolejnych warstw litologicznych i wybór określonych parametrów gruntów

- Próbki – umożliwia wprowadzenie pełnych wyników badań laboratoryjnych

- Sondowanie dynamiczne – umożliwia wprowadzenie danych i obliczenie parametrów sondowań dynamicznych

### 2.1 Dane ogólne

Zakładkę Dane ogólne pokazano na rysunku 2.1a.

Rys. 2.1a  Arkusz edycji danych otworu

W lewej stronie okna widoczna jest lista otworów wprowadzonych do bazy danych. Wybór któregoś z nich spowoduje, że wszystkie dane w zakładkach będą dotyczyć wybranego otworu.

Zanim przystąpi się do wprowadzania wyników badań należy najpierw utworzyć otwór. Można to zrobić na dwa sposoby:

- Po wybraniu z menu głównego Baza danych otworzy się okno, w którym z górnego paska menu trzeba wybrać Baza danychWstaw otwór. Otworzy się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie danych na jego temat.

- Z paska na dole należy wybrać + Wstaw. Uruchomi to okno, do którego można wprowadzać dane.

Rys. 2.1b

Po uruchomieniu opcji wprowadzania otworu należy wprowadzić jego unikalną nazwę (bez znaków < > = : ( ) oraz bez znaków polskich), współrzędne i głębokość. Pozostałe pola są opcjonalne i nie ma obowiązku ich wypełniania.

Konieczne jest wprowadzenie współrzędnych, bowiem bez tych danych nie będzie możliwe utworzenie przekroju z wykorzystaniem konkretnych punktów. Gdy współrzędne otworu nie są określone w układzie bezwzględnym (np.: 65), można je wprowadzić w układzie lokalnym, odczytując je z arkusza mapy względem wybranego punktu odniesienia np.: lewy dolny róg arkusza i, po przeliczeniu na metry, wprowadzić do ramki współrzędne otworu. Można również przeliczyć je automatycznie na metry, wykorzystując pola w ramce położenie na arkuszu. W tej drugiej sytuacji oznaczamy w ramce Jednostki → Położenie na arkuszu i wprowadzamy współrzędne w milimetrach względem wybranego przez nas punktem odniesienia, najlepiej lewy dolny róg mapy. Po naciśnięciu Ok powrócimy do okna głównego pokazanego (rys. 2.1a) i wprowadzone dane zatwierdzić (Zatwierdź) lub zrezygnować (Anuluj).

Aby móc korzystać z przeliczenia, ze współrzędnych odczytanych w milimetrach na arkuszu do współrzędnych terenowych w metrach, należy zdefiniować arkusze. W tym celu wybieramy menu Baza danych →  Arkusze.

Rys. 2.1c

Następnie należy wprowadzić ustalony przez nas numer arkusza skalę i współrzędne punktu odniesienia. Może to być (0,0) jako układ lokalny lub geodezyjne współrzędne punktu odniesienia. Po wybraniu z menu NarzędziaPrzelicz współrzędne arkusza, zostaną one automatycznie przeliczone na metry i wprowadzone do ramki Współrzędne otworu.

W przypadku przekrojów liniowych (wzdłuż linii drogi lub innej magistrali) wprowadzanie współrzędnych otworu jest opcjonalne, ale niekonieczne.

W tym przypadku konieczne jest wprowadzenia kilometrażu drogi (w metrach), na którym leży dany otwór. Wprowadzanie następuje w ramce Drogownictwo  Kilometraż. Można oznaczyć także otwór jako Lewy lub Prawy . Opcja Kilometraż zadano oznacza, że kilometraż ten jest narzucony przez projektanta i nie może zostać zmieniony przez inne programy (np. do program do map GeoPlan).

Dzięki ramce klasyfikacja możliwe jest nadawanie opisu rodzaju otworu oraz typu wiercenia. Można to wykonać ręcznie lub poprzez przycisk Pomoc i wybranie z rozwijanej listy rodzaju otworu i techniki sondowania.

Poprzez wybór Baza danych z menu oraz paska na górze można również filtrować otwory, usuwać, zmieniać ich nazwy a także wyszukiwać po nazwie.

Baza danych umożliwia:

- Usunąć pojedynczo otwór lub jednocześnie wiele otworów poprzez zaznaczenie na liście

- Zmienić nazwę pojedynczemu otworowi lub wczytać listę zmian z plik tekstowego w postaci

StaraNazwa; NowaNazwa

- Usunąć wszystkie otwory tematu

- Utworzyć duplikat istniejącego otworu z nową nazwą

### 2.2. Wykonanie

W tym miejscu wprowadza się dane dotyczące lokalizacji, daty badania oraz dane na temat wykonania, takie jak wykonawca, inwestor, nadzór geologiczny (rysunek numer 2.2)

Gdy dane w tej zakładce nie zmieniają się dla kilku otworów można je skopiować do otworów nas interesujących poprzez wybór EdycjaKopiujWklej do wszystkich otworów. W sytuacji, gdy chcemy skopiować dane do pojedynczych otworów wybieramy EdycjaKopiuj. W liście otworów po lewej stronie wybieramy nas interesujący (numer, nazwa) i używamy EdycjaWklej.

Rys. 2.2  Zakładka z możliwością wprowadzania danych na temat wykonania otworu

Zakładka korzysta ze słowników Miejscowości i Instytucji które można redagować z Menu Słowniki.

### 2.3. Definiowanie pól

Arkusz ten umożliwia definiowanie własnych pól otworu, zarówno dla litologii jak i próbek. Pokazują to rysunki 2.3a oraz 2.3b. Tak utworzone pola będą wykorzystane jako dodatkowe kolumny w kartach otworu. Definiowania własnych pól można dokonać dla indywidualnie wybranych otworów lub też wspólnie dla całej bazy danych. Zalecane jest stosowanie opcji drugiej, gdyż raz zdefiniowane pola mogą służyć w całej bazie danych. Pierwsza zakładka w tym arkuszu Litologia dotyczy pól wprowadzonych w bazie danych litologii, druga Próbki zawiera dane o polach definiowanych w bazie danych próbek.

Rys. 2.3a  Definiowanie własnych pól baz danych

Rys. 2.3b  Definiowanie własnych pól baz danych

### 2.4. Litologia

Ten arkusz umożliwia wprowadzanie parametrów kolejnych warstw litologicznych otworu. Widoczny jest on na rysunku numer 2.4a. Po lewej stronie znajduje się lista otworów geologicznych ze wskazaniem, dla którego z nich tworzona jest aktualnie litologia.

Rys. 2.4a  Arkusz do wprowadzania i edycji litologii

Aby móc wprowadzać kolejne warstwy konieczne jest uaktywnienie dodawania warstw przez użycie okienka Możliwe dodawanie warstw widoczne ponad tabelką.

Tą samą lokalizację ma również okno Edycji opisu litologii. Można do niego wprowadzać, nie ujęte w listach wyboru, parametry dotyczące opisu danej warstwy.

Aby dodać kolejną warstwę należy wcisnąć przycisk dodaj rekord (+ wstaw) lub przesunąć w dół kursor znajdujący się po lewej stronie, który jest znacznikiem wybranej przez nas warstwy otworu. Dla każdej warstwy konieczne jest wprowadzenie stropu i grubości. W pierwszej warstwie wartość stropu jest wprowadzana ręcznie, grubości są przeliczane po wprowadzeniu danych i wciśnięciu z dolnego paska przycisku Grubości. Wszystkie wprowadzone dane można poprawiać, a ewentualne zmiany zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź.

Dane litologiczne mogą być wprowadzane na dwa sposoby:

- Z użyciem kreatora

- Tryb bezpośredniego wypełniania tabeli

Tryb bezpośredniego wypełniania tabeli jest kłopotliwy i czasochłonny. Dlatego też zalecane jest wprowadzanie danych przy użyciu kreatora, po uprzednim uaktywnieniu go ikoną Używaj kreatora znajdującą się ponad tabelką z wydzielonymi warstwami litologicznymi.

Aby rozpocząć wprowadzanie nowych warstw należy naprowadzić kursor na pole kolumny strop i wpisać „0”. Ominięcie wartości stropu spowoduje, że wiersze poprzesuwają się, gdyż są sortowane według wartości stropu. Wpisanie „0” w polu kolumny strop, przy włączonym kreatorze, otworzy okno z następującymi zakładkami: skład, opis słowny, badania, stratygrafia. W ten sposób można szybko wprowadzić dane, jedynie kliknięciami myszką.

Kreator - Skład

Zakładka Skład umożliwia wybranie grupy, składu, oraz barwy warstwy litologicznej. Przedstawiono to na rysunku numer 2.4b. Wybierając element z kolumny Grupa np.: piaski, w kolumnie Skład pojawi się lista wyboru składu piasku np.: piasek drobny, piasek średni. Barwa może być rozróżniana na odcienie jasne, ciemne, proste, bądź też łączone. Ustawia się to poprzez zaznaczenie interesującej nas opcji, a następnie jej wybór z listy.

Jeżeli w listach wyboru grupy, składu i barwy nie ma interesujących nas opcji, można wprowadzić je ręcznie w zakładce Opis słowny.

## Rys. 2.4b  Wprowadzanie litologii z użyciem kreatora warstw- skład

Kreator - Opis słowny

Ta zakładka umożliwia dowolne modyfikowanie opisu warstwy oraz uzupełnienie informacji o ewentualnych jej przewarstwieniach lub też domieszkach. Widoczne to jest na rysunku 2.4c. Wykonuje się to poprzez wybór rodzaju przewarstwienia lub domieszki i zatwierdzenie wyboru przyciskiem Dodaj. Operacja to spowoduje dodanie wybranych elementów do opisu warstwy litologicznej.

Rys. 2.4c  Możliwy opis słowny warstwy, zamieszczanie informacji o domieszkach i przewarstwieniach

Kreator - Badania

W tej zakładce mamy możliwość wyboru danych dotyczących stanu

gruntu, wilgotności, CaCO3, ilość wałeczkowań, ID (stopnia zagęszczenia), IL (stopnia plastyczności) oraz danych dotyczących poziomów wodonośnych (nawiercony poziom wody i ustabilizowany poziom wody). Dostępne opcje pokazuje rysunek numer 2.4d.

Rys. 2.4d  Zakładka umożliwiająca wprowadzanie znanych wyników badań

Kreator - Stratygrafia

Praca na tej zakładce, przy włączonej Używaj serii (rys 2.4e) wyłącza ręczny wybór stratygrafii i pozwala wprowadzić trzy pola (stratygrafia-grupa, symbol stratygraficzny np.: Qh i geneza) jednym kliknięciem myszki.

Rys. 2.4e  Wprowadzanie stratygrafii z włączonym Używaj serii

Rys. 2.4f  Wprowadzanie stratygrafii bez serii

Możliwe jest też definiowanie serii z poziomu użytkownika bez użycia serii (rys. 2.4f). Definiowanie stratygrafii, z dostosowaniem dla potrzeb użytkownika, odbywa się przez wykonawcę programu przy jego sprzedaży.

Dodatkowe opcje – litologia

Powielanie warstw litologicznych

Czasem tak jest że warstwa o takich samych lub podobnych parametrach powtarza się w otworze lub kilku otworach na różnych głębokościach. Aby nie wprowadzać jej za każdym razem należy skorzystać z opcji:

- Kopiuj warstwę litologiczną

- Wklej na głębokości

Najpierw wybieramy warstwę którą chcemy uznać jako wzorzec i naciskamy Kopiuj warstwę litologiczną, a następnie wybieramy Wklej na głębokości podając strop, na którym chcemy utworzyć duplikat wzorca.

Powielenie wartości pola

Czasem bywa, że wartość pola bazy danych powtarza się wielokrotnie dla kilku warstw litologicznych np. wilgotność NW. Aby skopiować pole warstwy do innej warstwy  najpierw wybieramy pole i warstwę, którą chcemy uznać za wzorzec i naciskamy przycisk Kopiuj Pole, a następnie wybieramy miejsca, gdzie chcemy wzorzec wkleić i wybieramy przycisk Wklej Pole.

Podziel warstwę litologiczną

Dzieli warstwę litologiczną na dwie na zadanym stropie.

Wyczyść litologie otworu

Usuwa cała litologię otworu.

Przeliczaj grubości po zakończeniu edycji

Program automatycznie przelicza grubości warstw po zmianie otworu.

W arkuszu Litologia możliwe jest wyłączenie, niepotrzebnych w danym projekcie, kolumn z polami baz danych. Umożliwia to przycisk Kolumny, widoczny w lewym dolnym rogu. Po użyciu go pojawi się okno z możliwością wyboru kolumn, widocznych na karcie otworu (rys. 2.4g). Możliwe jest zachowanie optymalnych ustaleń tylko dla jednej konkretnej bazy danych, lub też jako domyślne dla nowych baz.

Rys. 2.4g  Definiowanie kolumn widocznych w arkuszu Litologia

### 2.5  Próbki

Wprowadzenie danych prób laboratoryjnych odbywa się w sposób analogiczny jak w przypadku litologii.

Rys. 2.5  Arkusz wprowadzania parametrów próbek z laboratorium

W związku z tym, że głębokości pobrania prób, nie muszą pokrywać się warstwami litologicznymi (jednej warstwie może być przypisanych kilka prób), każda z takich prób powinna mieć swój indywidualny numer.

Dla wprowadzenia danych o próbkach konieczne jest określenie stropu i spągu oraz opcjonalnie rodzaju próby (NNS, NW), co może być widoczne na przekrojach. Wprowadzenie numeru próby jest również opcjonalne i może być istotne dla wyszukania próby np. przy tworzeniu mapy.

Jeżeli mamy do czynienia z próbą punktową to wpisana wartość stropu i spągu będzie taka sama.

Prawa strona tabeli to pola dotyczące zawartości procentowej poszczególnych frakcji, konsystencji oraz innych parametrów takich jak: ciężar właściwy, kąt tarcia wewnętrznego. Możliwe jest również wprowadzenie parametrów zdefiniowanych, indywidualnie przez użytkownika, które zostały określone w arkuszu Definiowanie.

Możliwe jest wyliczenie stopnia plastyczności oraz wskaźnika plastyczności. Umożliwia to użycie przycisku Policz, widocznego w dolnej lewej części. Dane te można wprowadzić ręcznie, jeżeli uzyskaliśmy je w inny sposób.

### 2.6 Sondowanie dynamiczne

Arkusz sondowań dynamicznych przedstawia rysunek nr 2.6. Umożliwia on wprowadzanie danych z sondowań dynamicznych przeprowadzonych dla danego otworu.

W górnej części znajduje się lista sondowań dynamicznych wykonanych przy otworze, a poniżej wyniki sondowań i policzone przez program parametry. Należy pamiętać, że jeżeli w otworze wykonano więcej niż jedno sondowanie, to każde z nich powinno mieć swój indywidualny numer.

Rys. 2.6 Arkusz wprowadzania danych i obliczanie parametrów sondowań dynamicznych

Wprowadzanie danych należy rozpocząć od wybrania opcji Nowe sondowanie. Pojawi się okno, w którym uzupełnia się numer sondowania, typ sondy z rozwijanej listy, skok głębokości oraz zakres głębokości sondowania.

Rys. 2.6a Nowe sodowanie

Należy wprowadzić:

- Numer kolejny (Jest to numer sondowania przy otworze, a nie numer otworu).

- Typ sondy i skok głębokości

- Początek i koniec sondowania

Opcjonalnie wprowadzamy

- Wskaźnik różnoziarnistości. Dotyczy to przypadku, gdy obliczania ID chcemy dokonać wzorami zgodnymi z wymogami Unii Europejskiej.

- Parametry krzyżaka – dotyczy to sondy ścinającej SLVT.

Dane wprowadza się do tabeli pokazanej na rys. 2.6  jedynie w białych kolumnach: liczbę uderzeń w kolumnie N oraz początki i końce warstw w kolumnie P,S,K:

- początek (P) i koniec (K) dla gruntów niespoistych

- początek (S) i koniec (K) dla gruntów spoistych

Kolumny w kolorze żółtym służą do wprowadzania parametrów ścinania - sonda SLVT.

Kolumny w kolorze niebieskim zawierają wartości wyliczane.

Kolumny w kolorze szarym i zawierają informacje nie edytowane.

Na podstawie wprowadzonych danych zostaną obliczone odpowiednie parametry. Użycie przycisku Oblicz otworzy okno wyboru algorytmu obliczeniowego (rys.nr 2.6b)

W oknie tym można dokonać wyboru metody obliczeń ID oraz IS, bądź na podstawie wzorów lub też tabeli przeliczeń. Po wybraniu metody i zatwierdzeniu w tabeli pojawią się wyliczone parametry. Jeżeli, z jakiś przyczyn, wyniki nas nie satysfakcjonują lub, gdy chcemy wprowadzić zmiany w wprowadzonych danych, należy wybrać Zeruj wyniki i, po zmianie danych, proces obliczeniowy powtórzyć. Dane obliczeniowe można kopiować do Excella lub też wczytać z Excella. Z paska menu przy arkuszu Dynamiczne wybieramy dynamiczne kopiuj do Excella (lub wczytaj z Excella). Z tego miejsca można również wybierać opcję wstawiania nowych sondowań, czyścić tabelę, naprawiać tabelę. Wybór Przesuń do Góry/Dołu umożliwia przesunięcie sondowania o zadaną wartość.

Rys. 2.6b Okno dialogowe po użyciu opcji Oblicz

Wybór wzoru, wykorzystywanego do obliczeń, jest możliwy poprzez OpcjeWzory do sondowań dynamicznych. Można tam wybrać wzory zgodne z normą europejską lub stare, używane wcześniej. Ponad to istnieje możliwość dopasowania wzorów i metod obliczeniowych, dopasowanych do indywidualnej sondy użytkownika. Obliczenia, na podstawie wzorów, umożliwiają wyliczenie parametrów ID oraz IS dla niektórych rodzajów sond. W standardowym wykonaniu istnieje możliwość policzenia ID dla sond SD-10 (DPL), SD-30 (DPN), SD-50 (DPH), SD-63.5 (DPSH) oraz parametru IS dla sondy SD-10 (DPL). Istnieje możliwość zdefiniowania własnej tabeli przeliczeniowej, jej zapis na dysku oraz odczyt. W ten sposób można korzystać z tabel utworzonych dla kilku rodzajów sond. W standardowym zestawie istnieją tabele dla sond ITB-ZW oraz SLVS.

Baza danych sondowań dynamicznych umożliwia korzystanie z sond mierzących dla gruntów spoistych wartość wytrzymałości na ścinanie. Jest to kolumna TF. Możliwe jest też wprowadzenie Tfmin ( sonda ITB-ZW ), który określa wytrzymałość na ścinanie już po przekroczeniu maksimum i ścięciu gruntu. Wyżej wymienione parametry będą prezentowane na odpowiednich kartach otworu.

Wybór OpcjePreferencje w arkuszu Dynamiczne umożliwia wybór opcji liczenia średnich N, z zaokrągleniem w dół oraz użycie opisu zarurowania otworu.

Przed obliczeniem ID (opcjonalnie IL) dla sondy dynamicznej konieczne jest wyznaczenie przedziałów głębokości gruntów piaszczystych i spoistych .

Warstwę piaszczystą wyznacza się P….K

Warstwę Spoistą wyznacza się S….K.

Można to zrobić „ręcznie” lub wykorzystać informacje wprowadzone do tabeli litologii. W programie GeoStar 6i dodano opcję pobrania wydzieleń z litologii. Następnie  po wyliczeniu ID (lub IL) istnieje możliwość przekopiowania wyników z powrotem do odpowiednich warstw tabeli litologii.

Pokazano to na poniższym rysunku.

Przy pobieraniu rodzaju gruntu z litologii to tabeli sondowań dynamicznych możliwe są dwie opcje:

- Rodzaj gruntu pobierany jest z kolumny „Rodzaj gruntu” tabeli litologii. Wymaga to wypełnienia tego pola symbolami „P” lub „K” lub dla gruntów nieokreślonych „-„

- Rodzaj gruntu określany jest na podstawie litologii, gdzie parametrem wyjściowym jest przyporządkowanie do kodu szrafury  rodzaju gruntu w tabeli Szrafury grunty w programie głównym.

Po obliczeniu parametrów ID (opcjonalnie IL) możliwe jest skopiowanie ich do tabeli litologii.

Jeśli oznaczymy Wyczyść dane przed skopiowaniem wszystkie pozycje ID/IL, w tabeli litologii, zostaną wyczyszczone i wprowadzone wyłącznie dane z tabeli sondowania dynamicznego. Jeśli opcji tej nie zaznaczymy zostaną zmienione jedynie warstwy obliczone w tabeli sondowania dynamicznego (oznaczone przedziałami P…K oraz S…K); Umożliwia to uzupełnianie wyników wprowadzonych np. z laboratorium.

Opcje dodatkowe z Menu

Wczytaj tabele sondowania z pliku TXT – wczytuje wynik sondowania przygotowany w pliku testowym w postaci:

0.1;3

0.2;5

0.3;7

0.4;12

0.5;14

0.6;11

0.7;16

0.8;17

Wyczyść obliczenia tabeli wyników sondowania – zeruje wszystkie wartości wyliczone

Napraw tabele wyników sondowania – uzupełnia brakujące pomiary, gdyby niepotrzebnie zostały usunięte.

Przesuń głębokość sondowania – przesuwa głębokości sondowań o zadana wartość

Zmień wielkość tabeli wyników sondowania – zmienia zakres głębokości sondowania dla istniejącej tabeli

Usuń cała tabele wyników sondowania – usuwa cała tabele pozostawiając deklaracje sondowania w górnej tabeli.

Utwórz tabele wyników sondowania – tworzy nową tabele dla wybranej (w górnej tabeli) deklaracji sondowania

Wczytaj tabele sondowania z pliku CSV – tak jak z pliku TXT

Wczytaj sondowanie Excel – wczytuje sondowanie przygotowane w Excel z tym, że pierwsza kolumna oznacza głębokość, a druga ilość uderzeń

UWAGA: Należy zwracać baczną uwagę na prawidłowe oznaczenia warstw P…K oraz S…K, gdyż inaczej wyniki obliczeń dla warstw nie będą prawidłowe.

Modyfikacja wzorów ID

Podczas obliczania współczynnika ID, na małych głębokościach, możliwe jest modyfikowanie głębokości, do której wykonywana jest korekta od głębokości.  Jednocześnie można ustalić maksymalną  wartość ID. Pokazano to na rysunku poniżej.

### 2.7 Sondowanie cylindryczne

Aby pracować na arkuszu sondowań cylindrycznych należy z górnego paska menu wybrać Baza danychSonda cylindryczna. Arkusz ten jest widoczny na rysunku numer 2.7.

Rys. 2.7 Arkusz wprowadzania sondy cylindrycznej

Następnym krokiem jest użycie ikony

- Przeliczeniatabela ID. Pojawi się okno widoczne na rysunku 2.7a. Tak otwartą tabelę należy wczytać i, z okienka selekcyjnego, wybrać plik Sonda SPT.ID

Rys.2.7a Interpretacja

parametru ID

- Przeliczenia  tabela IL . Analogicznie trzeba wczytać plik Sonda SPT.IL (rysunek 2.7b)

Rys.2.7b Wybór pliku Sonda SPT.IL

W ten sposób zostaną wczytane tabele przeliczeniowe dla parametrów ID oraz IL.

Uzupełnieniu podlegają jedynie białe pole (podobnie jak w przypadku sondowań dynamicznych). Należy wprowadzić ilość uderzeń oraz informacje czy dany grunt jest piaszczysty P, czy spoisty S. Po użyciu przycisku Policz ID/IL zostanie wyliczony parametr ID/IL.

### 2.8 Transakcje i cofanie zmian

W starszej wersji programu GeoStar praca odbywała się bezpośrednio na bazie danych i wszelkie zmiany były wprowadzane od razu do bazy danych, tak że było nie możliwe cofniecie wykonanych operacji. W wersji bazy danych od numeru 6.10 wprowadzono tzw. Transakcje. Wszelkie dane i zmiany wprowadzane są do bufora danych, który na żądanie użytkownika, może zaktualizować bazę danych. Odbywa się to poprzez wybór z menu Zachowaj zmiany w bazie danych. Po zachowaniu cofniecie zmian nie jest już możliwe. Do czasu zachowania możliwe jest cofniecie zmian (nawet całodziennych), poprzez wybór z menu Anuluj zmiany w bazie danych.

Możliwa jest również praca w starym systemie, bez transakcji, bezpośrednio na bazie danych. Obywa się to poprzez wybór z menu preferencje.

Panel preferencje. Włączanie/Wyłączanie bezpośredniej pracy na bazie danych

Można również pracować w systemie z transakcjami ustawiając opcje Automatycznie zachowuj co 3 minuty. Wtedy stan wprowadzonych danych zostaje wprowadzony automatycznie do bazy danych co 3 minuty.

### 3. UNIWERSALNA KARTA OTWORU ( DEFINIOWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA)

Chcąc przejść do karty uniwersalnej otworu, należy z menu głównego panelu wybrać Programy użytkowe Karta uniwersalna. Po otwarciu i wyborze otworu, pojawi się rysunek karty wybranego otworu w takiej formie, w jakiej zostanie on wydrukowany (rys. 3.0)

Wyboru otworu można dokonać na kilka sposobów:

- Z górnego paska menu wybieramy Karta otworuDane i wybór otworu.

W tym miejscu można wybrać skalę rysunku i zatwierdzić jej używanie, jako domyślne dla nowych otworów, lub dla wszystkich otworów w danym temacie. Widoczne to jest na rysunku numer 3.0a.

Rys. 3.0  Widok aplikacji Karty Uniwersalnej po uruchomieniu i wyborze otworu

W tym arkuszu jest też możliwe przejście do zakładki Opracowanie karty. Tutaj wprowadza się dane dotyczące tytułu rysunku, firmy, informacje o dacie badania, miejscu. Przedstawia to rysunek numer 3.0b.

Rys. 3.0a Dane do karty otworu z możliwością wyboru otworu i skali rysunku

Rys. 3.0b Dane do karty otworu – opracowanie karty

- Numer otworu, dla którego mamy aktualnie otwartą kartę, jest widoczny w oknie z rozwijaną listą, zlokalizowanym pod głównym paskiem menu. W tym miejscu można również wybierać numer otworu, którego kartę chcemy otworzyć.

- Trzecia metoda otworzenia karty, dla konkretnego otworu, polega na wybraniu ikony, będącej skrótem Dane do karty otworu. Jest to pierwsza na lewo ikona, widoczna obok okna dialogowego z rozwijaną listą wyboru otworów.

### 3.1 Szablony karty

Do wybranej grupy otworów lub też do wybranego tematu można utworzyć szablon karty. Daje on możliwość tworzenia konkretnych układów karty otworu i korzystanie z nich, w zależności od potrzeb. Użycie szablonu pozwala regulować liczbę kolumn oraz zawarte w nich parametry.

### 3.1.1 Parametry kolumn

Chcąc wprowadzić kolumny, z interesującymi nas parametrami, wybieramy z górnego paska menu SzablonyParametry kolumn, a następnie zakładkę Kolumny definiowane. Okno to jest pokazane na rysunku numer 3.1.1.

Rys. 3.1.1 Definiowanie szablonu karty otworu - parametry otworu

Istnieje tu możliwość dodawania/usuwania (wstaw wiersz/usuń wiersz) kolumn, z interesującymi nas parametrami, które dotyczą próbek oraz litologii. W oknie tym można ustawiać kolejność kolumn, widocznych na karcie otworu ( Przesuń w dół/Przesuń w górę) oraz zmieniać ich szerokość.

Chcąc dodać dany parametr, przejmujemy go myszką z listy widocznej po lewej stronie i przenosimy, do odpowiadającej nam kolumny po prawej stronie. Tak określone parametry można używać dla każdego otworu indywidualnie lub dla wszystkich otworów w danym temacie. Umożliwia to wybranie jednej z dwóch opcji, widocznych w lewym dolnym rogu okna (rys. 3.1.1).

W oknie Parametry kolumn można definiować następujące parametry:

- Tabela- nazwa tabeli baz danych, z której pobierana jest informacja np.: GS_LIT, GS_PROBY

- Pole

- Tytuł kolumny- tytuł kolumny zawierającej zadany parametr

- Szerokość- podana szerokość kolumny w mm ( możliwa jej zmiana dla kolumn definiowanych indywidualnie, jak i dla kolumn stałych)

- Pion- powoduje pionowe wpisanie wartości parametrów kolumn

- Format- wyznacza format parametru ( tekst, liczba, symbol gruntu)

- Dziesiętna- określa ilość miejsc po przecinku w przypadku formatu dziesiętnego

- Łącz- łączy ze sobą wiersze o tej samej wartości parametru

### 3.1.2 Grupowanie kolumn

Po wybraniu SzablonyGrupowanie kolumn można zgrupować wybrane przez nas kolumny. Okno to jest widoczne na rysunku numer 3.1.2.

Rys.3.1.2  Grupowanie kolumn

### 3.1.3 Wczytaj szablon

Wybór SzablonyWczytaj szablon spowoduje otwarcie, wybranego przez nas, typu szablonu karty, na którym będziemy pracować.

### 3.1.4 Zachowaj jako szablon

Wybranie tej opcji spowoduje zapisanie utworzonego przez nas szablonu, w celu późniejszego go wykorzystania.

### 3.1.5 Zachowaj w bazie danych dla wszystkich otworów tematu.

Operacja ta spowoduje, że wybrany, lub utworzony przez nas szablon będzie obowiązywał dla wszystkich kart otworów w danym temacie.

### 3.2 Preferencje

Aby nowe dokumenty miały określone właściwości, należy z górnego paska menu wybrać FormatPreferencje.

### 3.2.1 Tytuły domyślne

Po wybraniu FormatPreferencje i otworzeniu zakładki Tytuły domyślne, można wprowadzić dane użytkownika. Będą się one pokazywały jako domyślne w nowo tworzonych kartach. Zakładka ta jest widoczna na rysunku numer 3.2.1.

Rys. 3.2.1 Wprowadzanie danych o użytkowniku

### 3.2.2 Wymiary strony

Kolejną czynnością jest ustawienie formatu rysunku oraz marginesów. Zakładka ta jest pokazana na rysunku numer 3.2.2.

Rys. 3.2.2 Ustawienia wymiarów strony

### 3.2.3 Ogólne

Zakładka Ogólne dotyczy ustawienia właściwości karty otworu, a w szczególności sposobu wypełnienia tabel i formatu danych. Przedstawia to rysunek numer 3.2.3.

Rys. 3.2.3 Zakładka ogólne – ustawienia sposobu wypełniania karty otworu

W zakładce tej jest możliwa zamiana skali rysowania szrafur, zmiana czcionki opisu, określenie pozycji położenia opisu warstwy litologicznej, wybór rodzaju karty, linii oddzielających oraz właściwości ogólnych.

### 3.2.4 Nagłówek

Okno widoczne na rysunku 3.2.4 umożliwia zmianę rodzaju nagłówka oraz uwzględnienie w karcie otworu jego współrzędnych.

Rys. 3.2.4 Zakładka Nagłówek

Utworzoną kartę otworu można kopiować do Worda, jako rozszerzony metaplik, jako rysunek do schowka lub też jako zaznaczony fragment, czy też wycięcie danych otworu wraz z numerami kolumn lub bez nich. Karty otworu można drukować z poziomu GeoStar lub z poziomu Worda (po ich wcześniejszym skopiowaniu). Możliwe jest drukowanie kart pojedynczo, poprzez wybór Karta otworuDrukuj, lub wskazanie całej listy kart do drukowania (z podglądem lub bez). W tym celu z paska menu wybiera się Karta otworuDrukuj listę otworów. Otworzy się okno, widoczne na rysunku numer 3.2.4a. Po wyborze otworów, których karty będą drukowane, należy określić sposób drukowania (z podglądem) i użyć przycisku Drukuj. Tak wybrane karty otworów można też w tym miejscu zapisać do pliku, w postaci rysunku we wskazanym folderze, pliku.

Na wykonanej karcie otworu można nanosić własne elementy graficzne takie jak linie, ramki, teksty oraz mapy sporządzone w innych programach. Wszystkie naniesione obiekty można edytować, przesuwać, poprawiać, usuwać.

Wszystkie informacje widoczne na karcie otworu są zgrupowane w „warstwach”.

Poprzez wybór z górnego paska menu FormatWarstwy widoczne (warstwy aktywne) można określać, które z nich mają być widoczne, aktywne (na nich można dokonywać zmian), oraz bieżące (te, na których obecnie pracujemy). Okno z warstwami jest widoczne na rysunku numer 3.2.4b.

Rys. 3.2.4a Okno wyboru listy kart otworów do drukowania

Rys. 3.2.4b Okno z widocznymi warstwami rysunku

### 4. KARTA SONDOWAŃ CYLINDRYCZNYCH

Po wprowadzeniu danych dotyczących sondowań cylindrycznych  w Bazie danychsondowanie cylindryczne można przejść do tworzenia karty sondowań cylindrycznych. Praca na tej karcie odbywa się w sposób analogiczny jak w przypadku karty sondowań dynamicznych.

Poprzez wybór FormatPreferencje można modyfikować treści zawarte w karcie. Okno umożliwiające te zmiany jest widoczne na rysunku numer 1.

Rys. 1 Parametry użytkowe programu – Ogólne

W tej zakładce można określać maksymalną ilość uderzeń, grubość linii wykresu, osie wykresu, siatkę oraz symbole gruntu.

Zakładka Tytuły domyślne pozwala na wprowadzenie informacji o tytule rysunku i wykonawcy, natomiast w zakładce Specjalne można zmienić czcionkę opisu oraz skalę drukowania szrafur.

### 5. KARTA SONDOWAŃ DYNAMICZNYCH

Dysponując danymi wprowadzonymi w Bazie danychdynamiczne, które dotyczą przeprowadzonych sondowań dynamicznych, można utworzyć kartę sondowań dynamicznych.

Z głównego menu GeoStar6i wybieramy Programy użytkoweKarta sondowań dynamicznych. Po jej uruchomieniu należy wybrać otwór i sondowanie. Można tego dokonać na dwa sposoby.

- Z górnego paska menu wybrać Karta otworuwybór otworu i sondowania

- Użyć ikony widocznej na rysunku numer 5.0.

Ikona wyboru otworu i sondowania

Ikony wyboru rodzaju wykresu sondowań dynamicznych

Ikony do wprowadzania własnych obiektów tekstowych  i graficznych

Rys. 5.0 Ikony wyboru otworu i sondowania,  rodzaju wykresu oraz wstawiania własnych obiektów

Użycie, którejś z tych metod spowoduje otwarcie okna widocznego na rysunku numer 5.0a.

Rys. 5.0a Okno karty otworu sondowań dynamicznych

Zakładka Dane otworu umożliwia wybór otworu, numer sondowania, ustalenie skali (może być ustawiona dla wszystkich otworów w temacie) oraz wybór interpretacji wartości.    Zakładka Tytuł i wykonanie, przedstawiona na rysunku numer 5.0b, daje możliwość wprowadzenia danych dotyczących tytułu oraz wykonania.

Rys. 5.0b  Zakładka Tytuł i wykonanie

Korzystając z Karta otworudodaj drugi otwór można wstawić kartę sondowań kolejnego otworu na tym samym arkuszu.

Po wyborze otworu, otworzy się karta sondowań dynamicznych dla danego otworu/sondowania. Na tym etapie można dokonać wyboru rodzaju wykresu, który będzie graficzną prezentacją wyników sondowania. Można to zrobić używając ikon widocznych na rysunku numer 5.0 lub też wybierając z górnego paska menu NarzędziaWykres schodkowy/liniowy/słupkowy.

Sposób przedstawienia treści, widocznych na karcie sondowań dynamicznych, można modyfikować w zależności od potrzeb. W tym celu wchodzimy do FormatPreferencje.

### 5.1 Preferencje

Wybór podanej powyżej ścieżki, otworzy okno widoczne na rysunku 5.1. Zakładka Preferencje pozwoli modyfikować kartę poprzez wypełnienie następujących pól:

- Maksymalna ilość uderzeń

- Grubość linii wykresu (mm)

- Określenie widocznych osi siatki wykresu

- Opis ilości uderzeń

- Wybór dodatkowych parametrów rysowania, takich jak: kolorowanie słupków, zamykanie wykresu schodkowego do zera, opis wartości widoczny na wykresie liniowym

- Ustalenie skali rysowania szrafur

- Wstawienie symbolu gruntu zamiast szrafury

- Dane ogólne

Rys. 5.1 Parametry użytkowe programu – Preferencje

### 5.2 Tytuły

Okno z polami do wypełniania w tej zakładce jest widoczne na rysunku numer 5.2.

Rys. 5.2  Zakładka Tytuły

Umożliwia ona wpisanie tytułu, wykonawcy oraz nazwy profilu.

### 5.3 Poziomy wodonośne

Tutaj można dokonać wyboru rodzaju przedstawienia sączenia.

Na karcie sondowań dynamicznych możliwe jest nanoszenie własnych pól tekstowych, obiektów graficznych oraz ich edycja. Umożliwiają to ikony widoczne na rysunku numer 5.0.

Satysfakcjonującą nas formę karty sondowań dynamicznych można wysyłać pocztą elektroniczną jako metaplik WMF lub jako rozszerzony metaplik EMF (Karta otworuWyślij pocztąRysunek jako metaplik –WMF / Rysunek jako rozszerzony metaplik-EMF). Możliwe jest również kopiowanie karty jako rysunek, rozszerzony metaplik lub sam obszar danych profilu z numerami kolumn (EdycjaKopiujJako rysunek / rozszerzony metaplik / obszar danych profilu z numerami kolumn).

### 6. PRZEKROJE GEOLOGICZNE

Przed utworzeniem przekroju zalecane jest wybranie i ustawienie parametrów drukarki. Ostatnio ustawione parametry są zapamiętywane i uruchamiane przy kolejnym uruchomieniu programu. Należy również pamiętać, że w przypadku zawarcia w bazie danych dużej ilości otworów, z podziałem ich na arkusze/tematy, można użyć filtru arkuszy/tematów. Dokonuje się tego poprzez wybór Opcjewybór arkuszy / wybór tematów.

Chcąc stworzyć nowy przekrój geologiczny z menu głównego GeoStar6i wybieramy Programy użytkowe Przekroje geologiczne.

Wybierając Nowy przekrój otworzy się okno ze szkicową mapką, na której znajdują się wszystkie wprowadzone w danym temacie otwory. Jest ono przedstawione na rysunku 6.0.

Tworzenie przekroju jako rzut

Wybór otworów przekroju z listy otworów                                                                    na prostą

Anuluj wybór wszystkich wybranych

Usuwanie otworu z przekroju wskazując go myszką                                                             otworów

Dodawanie otworów do przekroju wskazując go myszką                                                     Otwórz i rysuj przekrój

Rys. 6.0 Mapka z lokalizacją otworów po wyborze aplikacji Nowy przekrój

### 6.1 Wybór linii przekroju geologicznego

Linię przekroju geologicznego można utworzyć na trzy sposoby:

- Jako linię łamaną, poprzez wybór kolejnych otworów i wskazanie ich myszką na mapie. Metodę tę można wywołać, używając ikony widocznej na rysunku numer 1 lub też, wybierając z górnego paska menu PrzekrójPrzekrój po łamanej poprzez wskazane myszką otwory

- Jako linię łamaną, poprzez wybór kolejnych otworów z listy. Pokazane jest to na rysunku numer 6.1. Wywołuje się tą funkcję w sposób analogiczny jak w przypadku powyżej.

Rys. 6.1 Okno wyboru otworów z listy

- Jako rzut otworów na prostą. Współrzędne początku i końca linii można wprowadzić ręcznie lub wskazać je na ekranie myszką. Pokazane to jest na rysunku numer 6.1a. Po podaniu szerokości linii rzutu, otwory znajdujące się nie dalej od niej, będą rzutowane na linię.

Rys. 6.1a Okno parametrów linii rzutu

- Przekrój drogowy po kilometrażu. Przekrój  Przekrój po kilometrażu przez wskazane otwory. Po pojawieniu się poniższego okienka:

Wybieramy z ramki Zakres   Kilometraż od – do i naciskamy przycisk Ustaw. W tabeli pozostaną jedynie otwory z zadanego kilometrażu. Następnie wybieramy otwory które chcemy by były na przekroju. Dodatkowe opcje wyboru uruchamia się przyciskiem Wybierz z warunkiem maski, wtedy program automatycznie wybierze otwory zawierające w nazwie Maskę wyboru. Po naciśnięciu przycisku OK powrócimy do mapki

Wybór którejś z metod spowoduje wrysowanie linii przechodzącej przez otwory w kolejności wyboru na mapce. Aby narysować przekrój należy wybrać z menu Przekrój  Rysuj.

### 6.2 Rysunek przekroju

Po utworzeniu linii przekroju można przejść do tworzenia przekroju geologicznego. Można go utworzyć dwoma metodami: używając do tego ikony Rysuj przekrój, widocznej na rysunku numer 6.2 lub poprzez wybór z paska menu PrzekrójRysuj. Czynności te spowodują otwarcie okna z widocznym rysunkiem przekroju. Rysunek, na którym są widoczne słupki otworów ze szrafurami litologii i opisami, jest generowany automatyczne, w oparciu o dane z bazy danych litologii oraz linii rzutu. Tak powstały rysunek można skalować oddzielnie w kierunku X i Y. Ogólny widok na powstały przekrój geologiczny, wraz z opisem poszczególnych funkcji ikon, przedstawia rysunek numer 6.2.

Przywrócenie powiązania z bazą danych         Powiększenie widoku rysunku

Przerwanie powiązania z bazą danych                        Pomniejszenie widoku rysunku

Kreator połączeń warstw lit.                                       Wybierz muszką obszar zoom

Wybór warstw rysunku                                                         Cofnij zoom

Opcje, skala, słupki                                                                      Dostosuj widok do szerokości

Wymiary rysunku i                                                                                Dostosuj widok do wysokości

marginesy                                                                                                 Okno zoom

Przerysuj rysunek

Rys. 6.2  Wstępnie utworzony przekrój geologiczny wraz z objaśnieniem ikon

Parametry utworzonego rysunku można modyfikować, wykorzystując do tego dwa panele z zakładkami:

- FormatOpcje-skala i słupki

- Format Preferencje

### 6.2.1 Skala i słupki przekroju geologicznego

### 6.2.1.1 Ogólne

Zakładka Ogólne jest widoczna na rysunku numer 6.2.1.1. Poprzez zaznaczenie wybranych przez nas parametrów będziemy wpływać na formę i treści rysunku przekroju geologicznego.

Rys. 6.2.1.1 Skala i słupki przekroju geologicznego – Ogólne

W tej zakładce można określić rodzaj przekroju, informacje zawarte po lewej i prawej stronie słupka, dane dotyczące nagłówka otworu, informacji zawartych poniżej przekroju, informacji ogólnych oraz ustalić skalę poziomą X i pionową Y tworzonego przekroju.

### 6.2.1.2 Słupki

Zakładka ta umożliwia wybór parametrów opisu i prezentacji słupka litologicznego Widoczna ona jest na rysunku numer 6.

Rys. 6.2.1.2  Skala i słupki przekroju geologicznego- Słupki

6.2.1.3 Inżynierska

Zakładka ta jest widoczna na rysunku numer 6.2.1.3. Parametry, które podlegają zaznaczeniu to wilgotność, stan gruntu, informacje o próbkach i sposób ich prezentacji, sposób oznaczania wilgotności oraz symbole gruntów. Zakładka ta umożliwia w ramce Próby wybranie pola Pole bazy. W jego obrębie zaznacza się rodzaj parametru próbki, który chcemy, aby był przedstawiony na przekroju geologicznym, wraz z konkretnymi wartościami tego parametru. Takie graficzne przedstawienie, określonej wartości wybranego parametru próbki, jest możliwe zarówno dla próbek liniowych jak i dla punktowych.

Rys. 6.2.1.3 Skala i słupki przekroju geologicznego – Inżynierska

6.2.1.4 Hydrogeologia

Zakładka ta daje możliwość rysowania piezometrów na przekrojach, uzupełniania informacji o poziomach wodonośnych, w oparciu o dane z wiercenia otworu lub z odczytu piezometru. Okno to jest przedstawione na rysunku numer 6.2.1.4.

Rys. 6.2.1.4  Skala i słupki przekroju geologicznego – Hydrogeologia

6.2.1.5 Osie

Zakładka ta daje możliwość dokładnego opisania właściwości i parametrów osi poziomej X oraz pionowej Y. Okno to widoczne jest na rysunku numer 6.2.1.5.

Rys. 6.2.1.5 Skala i słupki przekroju geologicznego- Osie

### 6.2.2 Preferencje

Panel ten umożliwia ustawianie preferencji indywidualnych użytkownika

### 6.2.2.1 Ogólne

Okno z możliwościami ustawień preferencji w tej zakładce jest widoczne na rysunku numer 6.2.2.1.

Rys. 6.2.2.1 Panel Preferencje- Ogólne

- Domyślny kolor warstwy geologicznej

Optymalnym ustawieniem jest takie, że kolor warstwy jest jednocześnie kolorem        szrafury. Takie ustawienie daje możliwość wypełnienia łączonych warstw kolorem pobranym z bazy danych szrafur. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to tworzenia warstw geotechnicznych.

- Stałe elementy rysunku, takie jak tabelka czy ramka, mogą być na tym poziomie ustawiane jako widoczne lub nie.

- Opcje dotyczące ustawiania szrafur.

W przypadku szrafur bitmapowych (BMP) występują są szrafury transparentne lub   nietransparentne. Ich wybór odbywa się przy wykorzystaniu przycisku Transparent. W tym miejscu można również zmienić skalę drukowania szrafur.

- Przyciąganie linii do krawędzi warstw ułatwia ich łączenie. W przypadku włączenia tej opcji koniec linii, wyznaczony kursorem myszy, będzie przyciągany do najbliższej krawędzi warstwy.

- Uaktywnienie opcji Nie opisuj punktów pomocniczych, spowoduje nie nadawanie nazwy otworów, które są zdefiniowane jako punkty pomocnicze w bazie danych (bez litologii i głębokości otworu)

- Współrzędne myszy, wyświetlane na dolnym pasku zadań, mogą być współrzędnymi rysunku (odczytywane względem lewego dolnego rogu) lub współrzędnymi na mapie. W takim przypadku Y jest rzędną terenu, a X odległością od punktu bazowego przekroju.

### 6.2.2.2 Hydro

W zakładce tej możliwe jest wyznaczenie odległości od słupka litologii poziomów wodonośnych (1-25mmm), po wcześniejszym określeniu ich położenia (prawa lub lewa strona słupka litologii). W sytuacji, gdy posiadamy dane dotyczące dużej liczby poziomów wodonośnych, lepiej jest rysować zachodzące poziomy wodonośna jako skrót. Takie przedstawienia spowoduje, że sytuacja będzie bardziej czytelna.

Możliwa jest również modyfikacja wielkości trójkąta w zakresie 1.5-4mm. W przypadku, gdy rurki piezometrów nachodzą na symbole opisu gruntu, możliwe jest regulowanie ich odległości od słupka (1-100mm). Poza tym można uprościć rysunek piezometrów, poprzez przedstawienie filtru jako kreski, bądź też cięcie długich piezometrów. Dodatkowo  możliwy jest wybór koloru przedstawienia poziomów wodonośnych. Zakładka Hydro jest widoczna na rysunku numer 6.2.2.2.

Rys. 6.2.2.2 Panel  Preferencje – Hydro

### 6.2.2.3 Tytuł i legenda

W tej zakładce wpisuje się domyślne dane dotyczące wykonawcy i tytułu rysunku. Informacje tu wprowadzone będą zawarte w tabelce widocznej pod przekrojem. W oknie tym można też zmieniać formę prezentacji legendy szrafur (szerokość, wysokość, odstęp oraz wysokość opisu). Jest to przedstawione na rysunku numer 6.2.2.3.

Rys. 6.2.2.3  Zakładka Preferencje – Tytuł i legenda

### 6.2.2.4 Zapisywanie

W oknie widocznym na rysunku numer 6.2.2.4 są pokazane opcje możliwości zapisywania rysunku przekroju. Ponad to możliwe jest ustawienie czasu auto zapisywania tworzonego przekroju.

Rys. 6.2.2.4  Preferencje- Zakładka Zapisywanie

### 6.2.3 Łączenie warstw litologicznych

Łączenie warstw litologicznych może odbywać się na trzy sposoby:

- Całkowicie automatycznie

Po wyborze z górnego paska menu NarzędziaPołącz warstwy lit. automatycznie, pojawi się okno z kryteriami wyboru łączenia warstw. Należy pamiętać, że automatyczne łączenie warstw jest możliwe pod warunkiem zdefiniowania warstw geotechnicznych w bazie danych. Jest to opcja zalecana jedynie w przypadku całkowitej regularności zalegania gruntów w otworach.

- Półautomatyczne łączenie warstw.

Opcja ta jest dostępna na ścieżce NarzędziaPołącz warstwy wskazując j myszką.

Rozpoczynamy od wskazania myszką na lewym słupku interesującej nas warstwy litologicznej, a następnie przechodzimy kursorem na kolejne słupki i warstwy litologiczne, które chcemy połączyć w jedną warstwę. Zawsze, gdy właściwie wskażemy warstwę, kursor myszki przyjmie formę palca wskazującego. Gdy pracujemy na tej opcji pojawi się okno widoczne na rysunku numer 6.2.3. Wybierając, któryś z widocznych przycisków możemy kontynuować, skończyć lub anulować daną operację.

Rys. 6.2.3 Kreator łączenia warstw dla metody półautomatycznej

- Ręczne łączenie warstw.

Edycja i tworzenie obiektów, po wyborze ręcznego łączenia warstw, wymaga dosyć szczegółowego omówienia i zostało to opisane w rozdziale poniżej.

### 6.2.4 Ręczna edycja przekroju

Przedstawiony poniżej rysunek paska narzędzi graficznych, wraz z opisem narzędzi, pozwala nanosić obiekty graficzne na rysunek przekroju oraz ich późniejszą edycję.

Elementy z paska narzędzi można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

1. Obiekty skalowane ( rysowane według współrzędnych terenowych lub współrzędnych przekroju) takie jak:

- wstawianie tekstu (może być on formatowany, ustawiany pod dowolnym kątem)

- linia łamana

- linia krzywa

- ustawianie parametrów  tabeli NW, NNW

- powierzchnia wypełniona  wybranym kolorem i ograniczona linią łamaną

- powierzchnia ograniczona linią prostą

- skrzynka graficzna (prostokąt wypełniony wybranym kolorem, rysunkiem lub szrafurą)

- wstawianie tekstu w kółku

- elipsa/koło

2. Obiekty nieskalowane, czyli znajdujące się zawsze w tym samym miejscu, niezależnie od skali.

- tekst, który może być formatowany, ustawiany pod dowolnym kątem

- ramki

- nieskalowane skrzynki graficzne

Przejście do trybu wyboru i przesuwania obiektów graficznych

Wybierz obiekty zawarte w prostokącie

Przełączanie trybu obiektów skalowanych na nieskalowane

Tworzenie obiektów typu  wielobok

Tworzenie obiektów typu wielobok o poszerzonych właściwościach

Tworzenie obiektu typu linia

Tworzenie obiektu typu elipsa/koło

Tworzenie obiektu typu linia łamana

Tworzenie obiektu typu ramka wypełniona (skrzynka graficzna)

Tworzenie obiektu typu ramka

Tworzenie obiektu typu linia pionowa

Tworzenie obiektu typu linia pozioma

Tworzenie obiektu typu linia

Tworzenie obiektu typu punkt

Tworzenie obiektu typu tekst

Tworzenie obiektu typu tekst w kółku ( nr warstwy geotechnicznej)

Wszystkie naniesione elementy mogą być zakotwiczone lub niezakotwiczone.

Opcja Zakotwiczone uniemożliwia przesuwanie takich obiektów. Użycie opcji Niezakotwiczone pozwala na ich przesuwanie, po uprzednim wskazaniu ich myszką. Edycja jest możliwa zarówno w przypadku zakotwiczonych jak i niezakotwiczonych.

Linie łamane, krzywe oraz wieloboki służą głównie do łączenia warstw litologicznych. Po wyborze np.: Tworzenie obiektu typu linia z listwy narzędziowej i użyciu lewego przycisku myszy wskazujemy punkty, przez które ma przechodzić linia łamana lub krzywa. Użycie prawego przycisku myszy da nam wybór: zakończyć, cofnąć, anulować ostatnio wprowadzony punkt lub cały naniesiony obiekt. Naniesione obiekty można modyfikować, wskazując je lewym przyciskiem a następnie prawym przyciskiem trzeba wybrać z listy Właściwości.

W ten sposób otwarte okno (rysunek 6.2.4) pozwala modyfikować naniesione elementy. Pierwsza zakładka daje możliwości zmiany właściwości graficznych (kolor, grubość), druga zawiera tabelę punktów, przez  które przechodzi linia łamana.

W tym miejscu możliwe jest definiowanie palety kolorów. Aby tego dokonać najpierw należy wyczyścić paletę ( przycisk Wyczyść). Kolejnym krokiem jest wybranie koloru i użycie przycisku Dodaj. Spowoduje to dodanie go do palety. Konieczne jest również podanie nazwy koloru wprowadzonego do palety użytkownika. Utworzoną paletę kolorów można ustawić jako domyślną przyciskiem Zachowaj, lub dodać do palet przyciskiem Zachowaj jako.

Rys. 6.2.4  Właściwości obiektu Wielobok o poszerzonych właściwościach

W zakładce tej możliwe jest również ustawienie rodzaju i gęstości wypełnienia ustawionej przez użytkownika. Aby tego dokonać należy wyłączyć uzupełnianie systemowe i ustawić gęstość wypełnienia, używając przycisku Skok wzoru. Wypełnień systemowych nie należy raczej używać, gdyż pomimo prawidłowego wyglądu na monitorze, sterowniki drukarki na ogół drukują je nieprawidłowo. Wielobok może być wypełniony na kilka sposobów.

- Tapetowanie – cała powierzchnia wieloboku jest wypełniona wczytaną szrafurą

- Grafika – wczytany rysunek jest ograniczony liniami wieloboku

- Systemowe – wypełnienie zadanym kolorem z wzorem (linie poziome, pionowe, ukośne, skrzyżowane) lub bez wzoru

- Systemowe i tapetowanie – połączenie dwóch wypełnień jak wyżej

- Systemowe i grafika – połączenie dwóch wypełnień jak wyżej

Wzory linii konturu mogą być zdefiniowane jako ciągłe lub przerywane. Jednocześnie można zdefiniować definiować długości kreski i długości przerwy (rysunek numer 6.2.4).

Zakładka Tapeta pozwala wczytać wybrany rysunek lub szrafurę.

Zakładka Punkty widoczna na rysunku numer 6.2.4a przedstawia tabelę z widocznymi punktami przebiegu linii ograniczającej wielobok (warstwę litologiczną).

Linię tę można „ręcznie” korygować poprzez zmianę linii łamanej na krzywą. Krzywą można rysować wykorzystując metodę „spline” przy użyciu interpolacji lub bez. Krzywa z interpolacją przechodzi dokładnie przez wyznaczone punkty, lecz może czasami wywoływać niepożądane pętle.

Zaznaczenie w zakładce Punkty w tabeli Widoczny spowoduje, że odcinek pomiędzy zadanymi punktami będzie widoczny lub nie.

Zaznaczenie w kolumnie Krzywa sprawi, że wybrane odcinki wieloboku będą rysowane jako krzywa.

Rys. 6.2.4a Okno edycji punktów obiektu Wielobok

Skrzynka Graficzna jest obiektem prostokątnym o wypełnieniu systemowym lub wczytanym rysunkiem. Należy pamiętać, że każdy obiekt wstawiany ze schowka Windows jest tworzony jako skrzynka graficzna.

Zaznaczenie obiektu lewym przyciskiem, a następnie wejście do Właściwości (prawy przycisk) spowoduje otwarcie się okna widocznego na rysunku numer 6.2.4b.

Rys. 6.2.4b   Właściwości obiektu Skrzynka graficzna

Sposób wypełnienia tego obiektu jest analogiczny jak w przypadku dotyczącym wieloboku, który został omówiony powyżej.

Zakładka Grafika umożliwia wczytanie szrafury lub rysunku. Postępowanie jest analogiczne jak przypadku wieloboku w zakładce Tapeta.

Wybranie zakładki Ramka pozwala na definiowanie, które ściany ramki mają być widoczne, ustalić ich kolor i grubość oraz czy ramka lub skrzynka będzie obiektem zakotwiczonym czy nie. Jest to pokazane na rysunku numer 6.2.4c .

Rys. 6.2.4c  Właściwości ramki otaczającej Skrzynkę graficzną

Skrzynka graficzna, ramka, czy elipsa są elementami skalowanymi i można je skalować na dwa sposoby.

- Wraz ze zmianą skali X, Y rysunku, następuje zmiana skali wymiarów obiektu (obiekt rozciągliwy)

- Skalowanie położenia obiektu na rysunku niezależnie od skali jego wymiarów

W tym przypadku należy określić wyrównanie obiektu przy jego skalowaniu. Pozwala to określić czy skalowany będzie lewy lub prawy róg, czy też skalowany będzie centralny punkt obiektu

Nadanie opcji Zachowaj stałe wymiary spowoduje, że pomimo zmiany skali rysunku, wymiary obiektu nie będą się zmieniać.

Użycie opcji Obiekt rozciągliwy spowoduje, że jego skala będzie zmieniać się wraz ze zmianą skali rysunku.

Omówione powyżej sytuacje zostały pokazane na zakładkach skalowania obiektu widocznych na rysunkach poniżej.

Właściwości skalowania Skrzynki graficznej jako obiektu zachowującego stałe wymiary.

Właściwości skalowania Skrzynki graficznej jako obiektu rozciągliwego.

Wszystkie dane, widoczne na rysunku przekroju, są zawarte na warstwach. Okno z właściwościami warstw widoczne na rysunku numer 6.2.4d można wywołać na dwa sposoby. Pierwszy polega na użyciu ikony Wybór warstwy rysunku (widoczna na rysunku numer 4). Druga metoda to wybór z paska menu ObiektyWybór warstw.

Warstwy rysunku możemy podzielić na widoczne (jeżeli warstwa nie jest zaznaczona jako widoczna, to nie będzie prezentowana na rysunku przekroju), aktywne (na warstwach zaznaczonych jako aktywne można dokonywać zmian np.: przesuwać zaznaczone myszką obiekty), bieżące (warstwą bieżącą w danym momencie może być tylko jedna warstwa; na nią można wprowadzać w danym momencie nowe obiekty).

Tylko warstwy tworzone przez użytkownika mogą być warstwami Aktywnymi. Warstwy automatycznie generowane, na podstawie tabel baz danych przez komputer, są zawsze nieaktywne, a ich zmiana lub korekta jest możliwa poprzez zmianę w bazie danych GeoStar, lub przez odłączenie powiązań z bazą danych (ikona widoczna na rysunku 6.2).

Rys. 6.2.4d  Okno dialogowe wyboru warstw.

Dla ułatwienia nazwy warstw, które nie podlegają modyfikacji, są opisane szarą czcionką, natomiast warstwy opisane czarnym kolorem mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika.

### 6.2.5 Edycja punktów graficznych

Chcąc edytować wybrany element graficzny, należy wskazać go lewym przyciskiem myszy. Pojawi się wtedy obrys obiektu (w przypadku wieloboków oraz linii łamanych, także opis kolejności punktów).

Wskazany obiekt można edytować dwoma sposobami.

- Po wskazaniu obiektu lewym przyciskiem pojawi się dodatkowe menu widoczne na rysunku numer 6.2.5.

- Na wskazanym obiekcie „klikamy” prawym przyciskiem, co spowoduje rozwinięcie listy dalszy czynności (rysunek 6.2.5a).

Tryb wyboru obiektu

Właściwości obiektu

Edycja graficzna punktów

Przecinanie linii łamanej

Rys. 6.2.5  Dodatkowe menu po wskazaniu obiektu lewym przyciskiem

Rys. 6.2.5a Lista wyboru po użyciu prawego przycisku myszy zaznaczonego obiektu

Wybór opcji Właściwości obiektu spowoduje pokazanie się okna dialogowego, które umożliwia zmianę koloru, wzoru, zakotwiczenia, czcionki, sposobu wypełnienia itp.

Wybór opcji Edycja graficzna daje możliwość zmiany wymiarów obiektów. Wybierając ikonę edycji graficznej, z menu widocznego na rysunku numer 6.2.5 dla krzywych i wieloboków, otworzymy pasek narzędzi edycji węzłów, przez które obiekt przechodzi. Pasek ten wraz z objaśnieniami jest pokazany na rysunku numer 6.2.5b .

Rys. 6.2.5b  Pasek narzędzi edycji graficznej węzłów

linii łamanej

1    2    3    4    5    6    7    8    9      10

1 – skończ edytuj graficzne

2 – połącz krzywe po punktach lub zamknij krzywą

3 – usuń połączenie pomiędzy punktami

4 – usuń punkt

5 – wstaw punkt

6 – dodaj punkt

7 – zamień odcinek widoczny na niewidoczny

8 – zamień odcinek niewidoczny na widoczny

9 – zamień odcinek prosty na krzywą

10 – zamień odcinek krzywej na prosty

Edycja graficzna warstw litologicznych (wieloboków, krzywych, linii łamanych) możliwa jest poprzez menu kontekstowe, wskazując punkty konturujące prawym przyciskiem myszy. Na tym poziomie istnieje możliwość dodawania, usuwania (prawy przycisk) punktów konturujących oraz ich przesuwania (lewy przycisk).

Rysowane obiekty graficzne są umieszczane na listach i kolejność ich rysowania decyduje o tym, który obiekt będzie zasłaniał inny. Obiekt rysowany wcześniej będzie zasłonięty przez obiekt rysowany później. List takich jest tyle ile warstw. Z kolei każda warstwa posiada własną listę obiektów. Program do przekrojów umożliwia zmianę kolejności obiektów na liście, o jeden element do przodu lub do tyłu, oraz przesunięcie obiektu na początek lub koniec listy. Możliwe jest także przesunięcie obiektu na listę innej warstwy. Należy jednak pamiętać, że przesunięcie obiektu na inną warstwę, zmieni jego możliwości zgodnie z docelową warstwą.

Możliwy jest jednoczesny wybór kilku obiektów w celu ich skopiowania lub przesunięcia. Można to zrobić wybierając kolejne obiekty myszką, przy jednoczesnym trzymaniu klawisza Shift, lub wybierając ikonę Wybierz obiekty zawarte w prostokącie. Możliwe jest również przesuwanie całych grup obiektów (np.: legenda szrafur) po uprzednim ich zgrupowaniu (ObiektyGrupuj).

Użytkownik może wprowadzać własne obiekty graficzne oraz definiować ich parametry. W tym celu, z paska menu, trzeba wybrać FormatNowe obiekty graficzne. Poniżej pokazane jest okno dialogowe ustawienia parametrów tych obiektów (rys. 6.2.5c).

Rys. 6.2.5c  Ustawianie parametrów domyślnych nowych obiektów tworzonych przez użytkownika

Pod rysunkiem przekroju może być umieszczona tabelka, która w miarę potrzeb może przyjąć formę standardową, uproszczoną, minimalną, lub też można z niej zrezygnować. Okno widoczne na rysunku 6.2.5d wywołuje się na ścieżce FormatTabelka. Wszystkie pola mają możliwość ich edytowania przez użytkownika. Na tym poziomie można również uwzględnić ramkę otaczającą rysunek oraz utworzyć miejsce na legendę szrafur.

Rys. 6.2.5d  Okno dialogowe do tabeli umieszczanej pod przekrojem

### 6.2.6 Przedstawianie sondowań dynamicznych na przekrojach geologicznych

Użytkownicy, posiadający licencję na sondowania dynamiczne, mogą przedstawić wykres sondowań na rysunku przekroju geologicznego. Wycinek przekroju wraz z wykresem sondowania dynamicznego przedstawia rysunek numer 6.2.6.

Rys. 6.2.6  Przekrój wraz z wykresem sondowania dynamicznego

Aby umieścić wykres sondowań na rysunku przekroju, należy z paska menu wybrać WstawSondowanie dynamiczne. Otworzy się okno dialogowe, widoczne na rysunku numer 6.2.6a, w którym dokonuje się wyboru otworów, dla których zostaną wrysowane wykresy sondowań dynamicznych (zgodnie z informacjami wprowadzonymi do bazy danych).

Wybór z menu FormatSondowanie dynamiczne otworzy okno, w którym można ustawić opcje rysowania wykresu (rys. 6.2.6a). Tak utworzony wykres można skopiować do schowka (kopiuj specjalnie), a następnie wkleić na warstwę użytkownika. Pozwoli to na dowolne przesuwanie wykresu oraz jego edycję. Oryginał można usunąć poprzez wyłączenie go, ustawiając ponowne sondowanie dynamiczne (bez oryginału).

Rys. 6.2.6a  Okno wyboru wstawianych sondowań dynamicznych

Rys. 29 Opcje rysowania sondowania dynamicznego

### 6.2.7  Praca na przekroju geologicznym po przerwaniu połączenia z bazą danych

Rysowany przekrój geologiczny jest połączony z bazą danych, co daje możliwość aktualizacji danych na rysunku, po każdej zmianie wprowadzonej w bazie danych. Wczytanie nowych informacji, z bazy danych, odbywa się po wczytaniu zachowanego wcześniej przekroju lub też przy tworzeniu nowego przekroju. Elementy graficzne są umieszczane na warstwie Generowane elementy przekroju. Po wprowadzeniu każdej zamiany, w bazie danych rysunek jest tworzony przez komputer „na nowo”.

Połączenie z bazą danych można przerwać, używając do tego ikony widocznej na rysunku poniżej.

Przywrócenie połączenia z bazą danych

Przerwanie połączenia z bazą danych

Praca nad przekrojem, w którym przerwano połączenie z bazą danych, umożliwia dowolną ingerencję we wszystkie elementy rysunku (przesuwanie, ustawianie, usuwanie). Na tym poziomie przestają działać opcje tworzenia przekroju, a wszystkie zmiany można przeprowadzać ręcznie poprzez edycję wskazanych elementów graficznych, nie wyłączając obiektów na warstwie Generowane elementy przekroju. Tak zmodyfikowany rysunek należy zapisać, ponieważ przywrócenie połączenia z bazą danych spowoduje, że wszystkie zmiany naniesione na warstwie Generowane elementy przekroju zostaną anulowane, a rysunek przyjmie formę jak przed przerwaniem połączenia z bazą danych. Jedynie zmiany naniesione na warstwach użytkownika nie ulegną modyfikacji.

### 7. NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA I PROBLEMY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA GEOSTAR

### 7.1 Ogólne

Aktualizacja

Możliwe jest pobranie aktualizacji ze strony lub jej zaktualizowanie z płyty. W tym celu należy zakupić abonament aktualizacji na rok lub dwa lata

Po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania należy wejść do Menadżera BazBaza danych, a następnie wybrać Zweryfikuj. Spowoduje to dostosowanie starszej wersji oprogramowania do nowej, zaktualizowanej wersji.

Import danych.

Chcąc importować dane obliczeniowe z Excela do GeoStar należy pamiętać, żeby były one zapisane w formacie csv.

Formaty emf, wmf, dxf.

Kopiowanie rysunków z GeoStar do formatu:

EMF- utrzymuje wymiary dokumentu i elementy rysunku, uniemożliwia jego dalszą edycję.

WMF- jak wyżej, ale  nie trzyma dobrze wymiarów,

DXF- utrzymuje wymiary i jest on edytowalny, a także można go dalej „obrabiać”, ale gubi szrafury i grafiki w postaci map bitowych i rysunków wklejonych z innych programów

.

Kopiowanie do schowka.

Przy kopiowaniu do schowka dokumentów tworzonych programem GeoStar, musi być wybrana domyślna drukarka. Jeżeli jest to drukarka podłączona sieciowo, to musi być ona osiągalna, czyli włączona. W nowszych wersjach od czerwca 2009 w przypadku „obcinania” niektórych elementów rysunku (mapy bitowe), należy wybrać drukarkę referencyjną, umożliwiająca drukowanie większych formatów (np. Microsoft XPS Dokument Writer lub drukarkę PDF)

Biblioteka kolorów i symboli.

Istnieje możliwość zmiany kolorów oraz symboli gruntów. W tym celu po wybraniu z panelu NarzędziaSzrafury i grunty, można dokonać zmian w kolorach i symbolach. Tak wprowadzone zmiany, po ich zachowaniu, będą uwzględniane przez program GeoStar.

Zarurowanie.

Gdy chcemy do bazy danych wprowadzić informacje dotyczące zarurowania otworu, oraz aby były one widoczne na kartach, to w bazie danych w zakładce Ogólne wybiera się Preferencje i w ramce Ogólne zaznacza pole Użyj opisu zarurowania otworu. Po tej czynności w bazie danych w zakładce Ogólne pojawi się ramka Zarurowanie, w którym uzupełnia się dane dotyczące głębokości, średnicy oraz stanu zarurowania. Aby tak wprowadzone parametry były widoczne na karcie otworu, to z poziomu karty wybiera się SzablonyParametry kolumnZakładka Kolumny stałe i zaznacza Wiercenie.

### 7.2 Karty otworów

- Wysyłanie mailem więcej niż jednej karty otworu.

- Sposób 1

Wybrać z Menu -> Drukuj Listę otworów. Następnie sposób drukowania -> Do pliku PDF i ten plik wysłać jako załącznik.

- Sposób 2

W sytuacji, gdy chcemy w jednym mailu przesłać więcej dokumentów, można je skopiować do Worda, a następnie wysłać jako załącznik w formacie doc lub pdf, zawierający dowolną ilość dokumentów.

2.	Współrzędne.

Gdy chcemy, aby współrzędne były widoczne na kartach otworów to w karcie otworu     wybiera się FormatPreferencjeZakładka Nagłówek i zaznacza pole Opisuj współrzędne otworu.

### 7.3 Przekroje

### 7.3.1 Duża ilość poziomów wodonośnych na przekrojach.

W sytuacji, gdy na przekroju występuje duża ilość poziomów wodonośnych, to aby nie zachodziły one na siebie, wybiera się w przekrojach FormatPreferencjeZakładka Hydro i zaznacza pole: Zachodzące poziomy wodonośne rysuj jako skrót.

### 7.3.2 Drukowanie przekrojów.

Program GeoStar umożliwia drukowanie przekrojów o nietypowych, długich wymiarach strony, które będą drukowane z uwzględnieniem miejsca na sklejenie (margines będzie wg ustawień drukarki). Z poziomu przekroje wybiera się PrzekrojePodgląd wydruku i w tym miejscu dokonuje wyboru opcji i parametrów drukowania.

### 7.3.3 Odległość poziomów wodonośnych od słupka

W sytuacji, gdy na przekrojach poziomy wodonośne zachodzą na np.: symbole stanu gruntu to wybierając FormatPreferencjeHydro można definiować odległość położenia poziomów wody od słupka. Odległości te podane są w mm.

### 7.4 Instalowanie.

Oprogramowanie firmy Soft-Projekt powinno być instalowane z kluczem HASP         dostarczanym wraz z płytami instalacyjnymi. Sterowniki do klucza HASP są inne dla różnych wersji Windows . Dlatego istotne jest w jakim systemie pracuje dany komputer. Instalowanie sterowników klucza HASP na komputerze z systemem Vista zostało omówione w instrukcji instalowania oprogramowania GeoStar.

.

### 7.2 Co zrobić by Acrobat Reader czytał transparentne mapy bitowe                       ( szrafury są kolorowe)?

Ustawienia Edycja -> Preferencje -> Rendering -> Należy wyłączyć „Wygładź strony”

### 7.3 Tworzenie i modyfikacja wirtualnych otworów na podstawie przekroju (tylko wersja Professional i Ultimate)

Na podstawie wykonanego wcześniej przekroju  można we wskazanych myszką miejscach utworzyć otwory fikcyjne wirtualne, których litologia będzie odpowiadać przekrojowi. Warunkiem jest utworzenie przy pomocy kreatora warstw najwyższej warstwy litologicznej na poziomie gruntu oraz innych warstw, których litologia ma wystąpić w otworze wirtualnym.  W tym celu wybieramy z Menu  Narzędzia -> Utwórz nowy otwór w miejscu wskazanym. Spowoduje to pojawienie się zielonej linii przesuwanej wraz z kursorem myszy, co pokazano na poniższym rysunku.

Rys. 4.1 Tworzenie wirtualnego otworu w miejscu wskazanym myszką

Klikniecie spowoduje ukazanie się pokazanego poniżej okienka dialogowego . Jego potwierdzenie spowoduje otwarcie bazy danych i utworzenie otworu.

Jeśli okaże się że utworzony otwór ma niewłaściwą rzędną, lub na podstawie mapy pragniemy skorygować jego współrzędne, możliwe jest skorygowanie litologii dopasowując ją do nowej lokalizacji. Dotyczy to jednak jedynie otworów wirtualnych oraz rzutowanych na przekrój. W tym celu  to należy:

- Dokonać korekty współrzędnych lub rzędnej w bazie danych.

- Uruchomić aplikacje Przekroje i ponownie wczytać wcześniej zachowany przekrój (podczas wczytania wystąpią komunikaty o zmianie współrzędnych lub rzędnej otworu).

- Wybrać z menu Narzędzia -> Dostosuj litologie istniejącego otworu do przekroju, po czym wskazać otwór, którego lokalizacja została zmieniona. Pokazano to na poniższym rysunku.

.

### 8. NIWELETA W PROGRAMIE GEOPLAN WSPÓŁPRACUJĄCYM Z GEOSTAR 6i

### 8.1 Tworzenie niwelety

Niweletę w programie Geoplan można utworzyć w następujące sposóby;

- Utworzyć graficznie wskazując myszka kolejne punktu załamania niwelety

- Wczytać współrzędne linii niwelety z pliku tekstowego w formaci XYZ

- Wczytać linie niwelety z programu Autocad lub Microstation poprzez plik w formacie DXF jako linie łamaną i następnie wybierając linie niwelety, wybrać opcje poprzez prawe menu kontekstowe myszki – „zamień na Niwelete”.

### 8.2 Właściwości (cechy) niwelety

Wybór właściwości Niwelety powoduje ukazanie się dialogu:

Właściwości Niwelety – zakładka punkty niwelety

W poniższej tabeli zestawiono zawartość kolumn

| Nazwa kolumny | Opis |
| --- | --- |
| Wsp. Pozioma, Wsp. Pionowa | Współrzędne punktów konturu, określają położenie punktu na mapie |
| Rzędna Z | Rzędna punktu |
| Kilometraż wyliczony | Kilometraż punku wyliczany na zasadzie sumowania odcinków. |
| Kilometraż zadany | Wprowadza się ręcznie w przypadku, gdy kilometraż wyliczony jest różny od rzeczywistego kilometrażu. Punkt służy do korekty wyliczeń rzeczywistego kilometrażu |
| Korekta | Kolumna wyliczana, słudzy do wyliczania Kilometrażu rzeczywistego |
| Kilometraż rzeczywisty | Kilometraż wprowadzany do bazy danych uwzględniający korekty |

Właściwości Niwelety – zakładka opcje graficzne

Po wprowadzeniu punktów niwelety należy wyliczyć jej kilometraż. Jest to operacja konieczna przed przystąpieniem do dalszych działań. Można to wykonać sumując długości odcinków niwelety, lub obliczać z korektą, gdy jakiś punkt ma rzeczywisty kilometraż inny niż wyliczony z długości odcinków. Aby to skorygować, należy w kolumnie „kilometraż zadany” wprowadzić dla danych punktów wartości takie, jakie są oczekiwane;

następnie należy wybrać z menu Kilometraż Policz

### 8.3 Operacje na niwelecie

Niweleta daje następujące możliwości i opcje poprzez wybór z Menu NarzędziaNiweleta

Wejście do Menu Niweleta

- Wyczyść rzuty otworów na niweletę – usuwa z warstwy Niewleta linie rzutów otworów na Niweletę.

- Pokaż rzuty otworów z kilometrażem na Niweletę – przegląda bazę danych GeoStar znajdując otwory z wprowadzonym kilometrażem, po czym rysuje na mapie linie od otworu do punktu na Niwelecie o tym kilometrażu.

- Rzutuj wszystkie otwory bez kilometrażu na Niweletę – przegląda bazę danych GeoStar znajdując otwory bez wprowadzonego kilometrażu, po czym rzutuje ten otwór prostopadle na Niweletę. Położenie miejsca rzutowania na niweletę można ręcznie przy pomocy myszki przesunąć.

- Wprowadź kilometraż punktów rzutowania otworów do GeoStar – Znajduje wszystkie linie rzutowania otworów i wprowadza je do bazy danych GeoStar.

- Pokaż kilometr punktu na niwelecie – po najechaniu myszką na Niweletę wyświetla sie na dolnym pasku statusu kilometraż wskazanego miejsca.

- Usuń – usuwa Niweletę z rysunku. Niwelety nie da się usunąć tak jak każdego innego obiektu wybierając myszka i np. naciskając klawisz „Delete”.

# Sposób Postępowania

1. Wprowadzić niweletę

2. Obliczyć kilometraż niwelety – z panelu Właściwości menu KilometrażPolicz

3. Rzutuj wszystkie otwory bez kilometrażu na Niweletę

5. Wprowadź kilometraż punktów rzutowania otworów do GeoStar

W dalszej części można wykonać przekroje przy pomocy programu GeoStar

Przykład Niwelety w programie Geoplan.

Na powyższym rysunku pokazano przykład Niwelety w programie GeoPlan. Krzyżykami oznaczono otwory, a strzałkami rzutowania otworów na Niweletę.

### 9. NUMEROWANIE ZAŁĄCZNIKÓW W WERSJI PROFESIONAL ORAZ ULTIMATE

Jako załącznik rozumiany jest rysunek w zadanym formacie. W wersji Geostar Professional i Standard numerowanie załączników odbywa się tylko dla wydruku pojedynczych profili na formatce. Nie jest też zachowywana ani kolejność profili ani ich wybór w zestawieniu. Przed każdym wydrukiem należy utworzyć zestawienie profili do wydruku od początku.  W przypadku GeoStar Ultimate możliwe są bardziej zawansowane opcje .

### 9.1 Automatyczne numerowanie załączników w Geostar 6i Professional

### Uniwersalna karta Otworu:

Wybieramy Menu -> Narzędzia -> Ponumeruj Załaczniki

Ssaddsa

Rys. 9.1 Numerowanie załączników

### 9.2 Automatyczne numerowanie załączników W Geostar 6i Ultimate

Geostar 6i Ultimate umozliwia:

- Tworzenie wykazu załączników. Mogą być zestawiane po dwa profile lub jeden profil na jednym załączniku. Wykaz zostaje zachowany w bazie danych i dowolnym momencie możliwy jest ich wydruk załączników wg spisu.

- Automatyczne ponumerowanie załączników w wykazie

Uniwersalna Karta Otworu oraz Karta Sondowania Dynamicznego

Wybieramy Menu -> Tworzenie kompletu dokumentów wg wykazu. Pojawia się okno Tworzenie zestawu dokumentów

Rys. Tworzenie wykazu załączników i ich numerowanie załączników w Geostar 6i Ultimata

W pierwszej kolejności ustawiamy liczbę profili/sondowań na jednym załączniku. Zestawienie może być utworzone automatycznie dla wszystkich otworów (lub sondowań) . W przeciwnym wypadku sami ustalamy liczbę załączników (rysunków)

Możliwe jest automatyczne numerowanie załączników. Numeracja wraz z wykazem zostaje zachowana w bazie danych.

Po wyborze zestawienia możliwy jest:

- Wydruk załączników wg wykazu

- Zachowanie załączników do jednego pliku PDF

- Podgląd załączników z opcjonalnym wydrukiem wybranych